# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE JAVNEGA NAROČILA ZA DOBAVO

# GASILSKEGA VOZILA ZA PREVOZ MOŠTVA GVM-1

# TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PODVOZJA

Da se bo ponudba štela za pravilno mora ponujeno gasilsko vozilo izpolnjevati naslednje tehnične zahteve:

| Splošne zahteve glede vozila: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Višina: |  | Največ 2362 mm |  |
|  | - Dolžina: |  | največ 6000 mm |  |
|  | - Širina: |  | največ 2430 mm |  |
|  | - Medosna razdalja: |  | največ 3650 mm |  |
|  | - Največja skupna dovoljena masa vozila: |  | največ 3500 kg |  |
|  | - Barva vozila: |  | gasilsko rdeča RAL 3000 ali podobna |  |
|  | - Kabina: |  | originalno kabina 1 + 8 |  |
|  | - Moč motorja: |  | od 125 kW do 135 kW |  |
|  | - Menjalnik: - Pnevmatike: |  | 6- stopenjski ročni menjalnik Platišča 235/65 16" |  |
|  | - Platišča: |  | jeklena |  |

Ostale zahteve vezane na vozilo:

- Hidravlično krmilo na levi strani – volan.

- 9  posamičnih stolov z naslonom za glavo in varnostnimi pasovi.

- Osnovna oprema (prva pomoč, varnostni trikotnik, komplet žarnic, orodje za motor vozila in šasije, dvigalka)

- Vgrajen digitalni tahograf

- Zvočni signal za vzvratno vožnjo.

- LED dnevne luči in prednji meglenki

- Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu vzvratnih ogledal

- Zunanja ogledala konveksna z vgrajenim LED indikatorjem in širokokotnim območjem

- ABS z EBD, EBA, ESC s sistemom proti zdrsu pogonskih koles, s sistemom za pomoč pri speljevanju v klanec ter sistemom za preprečevanje prevračanja

- Zračna blazina za voznika, zračna blazina za sovoznika

- Tritočkovni varnostni pasovi ter opozorilnik za ne pripet varnostni pas za voznika

- Daljinsko centralno zaklepanje ter dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje

- Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

- Klimatska naprava s protiprašnim filtrom

- Klimatska naprava za potniški del kabine

- Avtomatska 2 področna klimatska naprava za prednji in potniški del kabine

- Vodni grelec za potniški del kabine z dodatnim akumulatorjem

- Dodatni grelec s nastavljivo funkcijo neodvisnega ogrevanja in radijskim daljinskim upravljanjem

- Električno pomični prednji stekli z enojnim dotikom

- Bočni stekli v drugi in tretji vrsti - fiksni

- Električno nastavljivi ogrevani

- Sam. vklop pred. žarometov in zadnjih luči, reostat za nastavitev osvetlitve arm. plošče Nastavljiva višina svetlobnega snopa žarometov iz kabine

- Avto radio z USB vmesnikom s 4 zvočniki, multimedijska vtičnica

- Tempomat z nastavljivim omejevalnikom hitrosti ter v usnje odet volanski obroč

- Predal za rokavice s ključavnico

- Komfortni voznikov sedež

- Opora za roko na voznikovi strani

- Sedeži za potnike vgrajeni v vzdolžna vodila z možnostjo premikanja in odstranjevanja sedežev

- Nastavljiv naklon naslonov zadnjih sedežev ter zunanja naslona za roko

- Led osvetlitev vstopa bočnih drsnih vrat z lučko nameščeno nad vstopnimi vrati

- Rezervoar za gorivo – najmanj 70 L

- Start/Stop sistem, potovalni računalnik

- V usnje odet zaključek prestavne ročice

- Po globini in višini nastavljiv volanski obroč

- Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju ter parkirna kamera

- Enojna bočna drsna vrata

- Zadnji odbijač v barvi karoserije

- Bočne zaščitne letvice - v barvi karoserije

- Kljuke za odpiranje vrat - v barvi karoserije

- Kljuka za odpiranje zad. vrat - v barvi karoserije

- Zastekljena dvižna zadnja vrata z ogrevanim zadnjim steklom - v barvi karoserije

- Prednji odbijač ter pokrovi vzvratnih ogledal - v barvi karoserije

- Zadnji odbijač ter kljuke za odpiranje vrat - v barvi karoserije

- Zatemnjena bočna stekla od B-stebrička dalje

- Jeklena platišča 6 1/2J x 16 srebrne barve s pnevmatikami 235/65 R 16" C 115/113, optimiziran upor pri kotaljenju

- Rezervno kolo normalnih dimenzij

- Tretja zavorna luč

- Gumijasta talna obloga voznikove in potniške kabine ter prtljažnega prostora

- Zaščitne bočne obloge potniške kabine v celotni višini

- Voznikov in sovoznikov senčnik z osvetljenim ogledalcem

- Stropne lučke nad voznikovim prostorom

- Električni priključek prtljažnem prostoru - 12V

- Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

- Samodejno zaklepanje vrat ob speljevanju

- Zaščita motorja pod vozilom

- Zaščitna rešetka hladilnika

# TEHNIČNI OPIS NADGRADNJE VOZILA

Da se bo ponudba štela za pravilno mora nadgradnja ponujenega gasilskega vozila izpolnjevati naslednje tehnične zahteve:

- Nadgradnja naj bo nameščena v prtljažniku vozila.

- Vsa pritrdišca morajo biti označena s simbolicno odsevno nalepko opreme

(glede končne oblike nadgradnje se izbrani ponudnik posvetuje z naročnikom. Naročnik mora predhodno potrditi obliko in izvedbo nadgradnje na pobudo nadgraditelja).

## PROSTOR ZA OPREMO:

- V nadgradnji so predvidena mesta za vso opremo, ki jo zahteva tipizacija za GVM-1 in dodatno opremo, ki je navedena v nadaljevanju. V ta namen se namesti posebne izvlečne stene, pritrdišča ipd.).

- Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli in z nalepkami s slovenskimi napisi.

Glede razporeditve posamezne opreme se izbrani ponudnik posvetuje z naročnikom.

## KABINA

Da se bo ponudba štela za pravilno mora kabina ponujenega gasilskega vozila izpolnjevati naslednje tehnične zahteve:

- Na armaturni plošči kabine je vgrajena opozorilna konzola z opozorilnimi lučkami za, prižgane modre luči.

- V kabini se v dogovoru z naročnikom namesti drobne kose gasilske in reševalne opreme ter polnilce za polnjenje ročnih radijskih postaj in štirih prenosnih baterijskih svetilk - vse našteto dobavi naročnik.

Glede razporeditve posamezne opreme se izbrani ponudnik posvetuje z naročnikom.

## GASILSKO - REŠEVALNA OPREMA

Izbrani nadgraditelj mora v nadgradnjo vgraditi spodaj našteto opremo. Oprema ni predmet javnega naročila in jo dobavi naročnik (če ni drugače specificirano):

| ZAP. ŠT. | NAZIV OPREME | KOLIČINA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osebna zaščitna oprema |  |
|  | Opozorilni telovnik | 2 kos |
| 2 | Gasilna oprema |  |
|  | Gasilnik S6 | 1 kos |
|  | Gasilnik na peno | 1 kos |
| 3 | Sanitetni pribor |  |
|  | Torba s prvo pomočjo, z opremo za opekline in torbo s kisikom | 1 kos |
| 4 | Osvetlitev, signalizacija in zveze |  |
|  | Ročna svetilka | 2 kos |
|  | Ročna radijska postaja | 2 kos |
|  | Stacionarna radijska postaja (na armaturki) vključno z anteno Triopan Lopar za usmerjanje prometa Varnostna svetilka Opozorilni trak 500m | 1 kos 2 kos 2 kos 2 kos 1 kos |
| 5 | Ročno orodje in merilne naprave |  |
|  | Lomilka | 1 kos |

## ELEKTRO OPREMA IN SIGNALZACIJA

- Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji ter predpisi GZS. Vse luči morajo biti ustrezno zaščitene proti mehanskim poškodbam.

- Elektro instalacija nadgradnje mora biti popolnoma ločena od osnovne instalacije.  Zaradi dodatnih električnih porabnikov je potrebno predvideti povečano moč oskrbe z elektriko z dodatnim akumulatorjem in pojačanim ustreznim alternatorjem.

- Elektro instalacija mora biti vodena tako, da je zaščitena pred prahom, vodo ter mehanskimi poškodbami.

- Signalizacija vozila na nujni vožnji naj bo izvedena z nizkimi LED modrim svetlobnimi lučmi na strehi kabine in dodatnimi lučmi v maski vozila, nad sprednjim vetrobranskim steklom in v zadnjem delu vozila. Te luči naj imajo možnost izmeničnega utripanja ob prižganih modri luči z možnostjo izklopa.

- Na zadnji del vozila se vgradijo dve izmenično utripajoči modri LED bliskavici.

- V masko vozila so vgrajene tudi modre izmenične utripajoče LED bliskavice, vgrajene tako, da sta dobro vidni v vzvratnem ogledalu voznikov, ki vozijo pred intervencijskim vozilom.  (mesto in razporeditev bliskavic se določi naknadno v dogovoru z naročnikom)

- Vozilo naj ima tudi vgrajeno opozorilno zvočno napravo (sireno) moči vsaj 150W za vozila na nujni vožnji.

- V kabini se vgradi mobilna radijska postaja Motorola z anteno sistema ZARE, z originalnim vgradnim nosilcem.

- Vgradi se elektronski ojačevalec za sirene s petimi različnimi zvočnimi signali, HORN in MANUAL, megafonom in stikali za upravljanje s sistemom za zvočne in svetlobne signale - modre luči.

- Stikala za vklop modrih luči se namesti v konzoli na armaturni plošči – mikrolokacijo določi naročnik. Zaradi poenotenja stikala za vklop modrih luči v PGD se izbrani ponudnik o tipu stikala posvetuje z naročnikom.

- Na dogovorjenem mestu se v kabini namesti  bralno LED lučko.

- Vozilo naj ima na zadnji strani montirano kamero za vzvratno vožnjo z zaslonom v kabini.

- V tovornem prostoru se vgradi 12 V vtičnica

- Ob prevzemu mora biti podana tudi vsa dokumentacija in shema elektro napeljave vozila.

## BARVANJE IN OZNAČEVANJE

- Kabina, motorna maska, nadgradnja: rdeča RAL 3000 (v skladu s tipizacijo GZS) ali podobno.

- Vozilo mora imeti vse napise in oznake, ki jih predvideva tipizacija GZS.

## OSTALE ZAHTEVE

- Ponujeno vozilo mora biti tovarniško novo.

- Ponudnik mora naročniku omogočiti (najmanj) 5 vmesnih ogledov med izdelavo nadgradnje vozila, z namenom uskladitve določenih podrobnosti po želji naročnika.

  - HOMOLOGACIJA IN TIPIZACIJA

Ponudnik mora pred predajo gasilskega vozila naročniku opraviti drugostopenjsko homologacijo in pregled vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije, katera potrdi, da gasilsko vozilo ustreza tipizaciji vozila GVM-1.

Naročnik zahteva za ponujeno gasilsko vozilo naslednje garancijske roke:

- splošna garancija za vozilo 1 leto ali več,

- garancija za nadgradnjo, pogonske sklope in vso vgrajeno opremo 2 leti ali več,

- garancija proti koroziji 5 let ali več.

Ponudnik lahko ponudi daljše garancijske roke od zahtevanih, ne more pa ponuditi krajših garancijskih rokov od zahtevanih.

Garancijski roki začnejo teči z dnem dokončnega in uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu,

- načrte razporeda opreme v nadgradnji v treh pogledih: levem, desnem in tloris pogledu, ter pogledu zadnje strani vozila,

- načrt oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov.

- ponudnik mora ob prevzemu zagotoviti in predložiti vso dokumentacijo v zvezi z vozilom, opremo in vgrajenimi komponentami, vključno z navodili in elektro shemo predelave.

- ponudnik mora zagotoviti tudi začetno šolanje oz. izobraževanje za uporabnike.

| Kraj: |  | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig | _____________________________ Podpis odgovorne osebe ponudnika |