T.1.1  TEHNIČNO  POROČILO

T.1.1.1  SPLOŠNO

Predmet projektne dokumentacije je obnova lokalne ceste LC 177250:

R3-626/3723-Sirči-Belvedur-Hrvoji

II. FAZA, odsek km 0,000 - 0,470 ( 470 m )

Načrt je izdelan na osnovi projektne naloge in na osnovi pogodbe sklenjene z investitorjem, Mestno občino Koper.

Za obravnavani odsek je izdelana projektna dokumentacija PZI - projekt za izvedbo v predpisanem obsegu, ki je potrebna za izvedbo del in javni razpis del.

Obnova ceste je predvidena v skladu s minimalnimi prometno tehničnimi pogoji, ki so pomembni za prometno funkcijo ceste. Obnova ceste je predvidena za lahko do srednje težko prometno obremenitev za plansko dobo 20 let.

Celotna dolžina obravnavane lokalne ceste LC 177250 od odcepa od državne ceste R3-626/3723 do državne meje z  R Hrvaško v Hrvojih je 5,267 km. Cesta se obnavlja že več kot 10 let po manjših odsekih. Skupna dolžina do sedaj obnovljenih odsekov je 6,667 km, toje 70 % celotne dolžine ceste. Za obnovo je ostal še odsek dolžine 1,600 km. Glede na zahtevnost obnovitvenih del in finančni plan Mestne občine Koper je predvideno, da se preostali del ceste obnovi v dveh fazah in sicer:

I. faza, odsek km 0,400 - 1,600 ( 1200 m )

II. faza, odsek km 0,000 - 0,400  ( 400 m )

Obnova ceste predvidene v I. fazi pomeni nadaljevanje obnove v dosedanji smeri od Hrvojev proti priključku na državno cesto R3-626 do km 0,400.

Načrt obnove ceste predvideva potrebne ukrepe za zagotovitev minimalnega nivoja uslug " E ", to je:

- Korekcijo horizontalnih in vertikalnih tehničnih elementov obstoječe ceste

- Razširitev vozišča na potreben prometni profil

- Obnova celotne voziščne konstrukcije

- Ureditev odvodnjavanja meteornih vod

- Obnova prometne opreme in signalizacije

Načrt obnove ceste je prikazan na situaciji v merilu 1: 250, ki je bila izdelana na podlagi meritev za potrebe izdelave projektne dokumentacije. Na terenu je bila zakoličena projektirana os in izmerjeni prečni profili na osni razdalji 20 m. Podatki o terenu in možnostih pridobitve zemljišč za potrebe obnove ceste so bili pridobljeni na terenskem ogledu s predstavniki Krajevne skupnosti Gradin, kamor spada obravnavana cesta.

Obnova ceste je življenskega pomena za več vasi v zaledju Mestne občine Koper, ker jim predstavlja edino prometno povezavo. Obravnavani odsek ceste, ki čaka na obnovo je v izredno slabem stanju, zato je obnova upravičeno nujna.

T.1.1.2  OBSTOJEČE  STANJE

Lokalna cesta LC 177250 se odcepi od državne ceste R3-626 v km 4,376 m. Priključek je pod ostrim kotom in slabo pregleden, zato je potreben preureditve. Lokacija priključka, kakor tudi tehnični elementi ne zagotavljajo potrebne prometne varnosti. Od odcepa od državne ceste do km 0,440 poteka trasa ceste po hribovitem terenu s skromnimi tehničnimi elementi. V km 0,460 prečka trasa ceste hudourniško grapo " Grdi potok " , ki se začne pod vasjo Gradin. Izza prepusta čez hudourniško grapo se začne ODSEK I, ki je bil že izveden.

Obstoječa trasa ceste se prilagaja konfiguraciji terena, zato ima na pretežnem delu skromne tehnične elemente. Ostre krivine na odseku od km 0,000 - 0,470 ne omogočajo potrebnega nivoja uslug, zlasti v pogledu prometne varnosti. Širina v obstoječega asfaltnega vozišča je komaj 3,00 - 3,50 m. Razširitev v krivinah ni. Vozišče je na celotnem odseku dotrajano in poškodovano, ker nima ustrezne voziščne konstrukcije. Odvodnjavanje meteornih vod je urejeno z obcestnimi jarki in prepusti, ki ne zadoščajo za učinkovito odvodnjavanje ceste. Prepusti so večinoma stare kamnite izvedbe, ki se težko čistijo in vzdržujejo. Obstoječa cesta je brez potrebnih drenaž.

Geološka sestava tal je iz laporja in fliša s sloji peščenjaka, kar je značilnost širšega področja. Površje terena je prekrito s slojem preperine in humusa.

T.1.1.3  PROJEKTNE  OSNOVE

Načrt obnove ceste je prikazan na situaciji merila 1: 250, ki je bila posneta namensko za izdelavo projektne dokumentacije. Posamezni podatki za izdelavo načrta so pridobljeni na osnovi terenskega ogleda. Pri projektiranju so bili upoštevani veljavni predpisi in standardi, to je :

- Zakon o javnih cestah ( Ur. l. RS št. 29/97 ).

- Zakon o varnosti cestnega prometa ( Ur. l. RS št. 30/98 )

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1 ( Ur. l. RS št. 110/02 )

- Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 ( Ur. l. RS št. 110/02 )

- Pravilnik o projektiranju cest ( Ur. l. RS št. 91/05 ).

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l.RS št. 99/15 ).

- Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije ( Ur. l. RS št. 35/98 ).

- Tehnične specifikacije za ceste - TSC

- Slovenski standardi  SIST

- Evropske norme EN

- Uredba o zelenem javnem naročilu

T.1.1.4  PROJEKTNE  REŠITVE

Obnova ceste je predvidena v mejah obstoječega cestnega prostora s tehničnimi elementi, ki so določeni s Pravilnikom o projektiranju cest ( Ur. l. št. 91/05 ) in Tehničnimi specifikacijami za ceste ( TSC ). Projektne rešitve predvidevajo:

- razširitev vozišča

- povečanje posameznih polmerov horizontalnih krivin

- izboljšanje nivelete ceste

- obnovo celotne voziščne konstrukcije

- obnovo in izgradnjo podpornih konstrukcij-zidov.

- obnovo objektov odvodnjavanja meteornih vod

- obnovo prometne opreme in signalizacije

Projektne rešitve so podane z upoštevanjem naslednjih tehničnih elementov :

- Projektna hitrost                                                               Vr = 40 km/h

- Minimalni polmer horizontalne krivine                               R = 45 m

- Širina vozišča                                                                    š  = 4,50 m

- Razširitev vozišča v krivinah za srečanje avtobusa in o.a.

- Širina asfaltne koritnice ali mulde                                      m = 0,50 m

- Širina bankine                                                                     b = 0,75 m

- Max. prečni nagib v krivini                                                   q = 7,0 %

- Vzdolžni nagib nivelete ceste se prilagodi obstoječi niveleti

Manjša polmera od R = 45 m sta dva in sicer na odseku km 0,440 - 0,470. Projektiran polmer je R =15 m in je upravičeno manjši zaradi prilagoditvi obstoječemu stanju. Za zagotovitev prometne varnosti na tem odseku je predvidena prometna signalizacija za znak za nevarnost 1106-1 oster ovinek v desno..

Podrobnosti projektnih rešitev so razvidne iz situacije 1 : 250 in drugih risb.

T.1.1.5  OPIS  KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV.

Preddela

V preddelih so predvidena naslednja dela:

- Obnova zakoličbe cestne osi in profilov

- Čiščenje terena in posek dreves

- Zarez in rušenje asfalta

Za ruševine asfalta je predviden odvoz v deponijo za gradbene odpadke ter plačilo prispevka za deponiranje materiala ter ponovno vgradnjo v za to predvidene namene.

Za višek izkopnega materiala v trasi je predvidena gradbiščna deponija v km 0,860, ki se po končanih delih ustrezno uredi in agromeliorira.

Zemeljska dela

V okviru zemeljskih del so predvideni izkopi in nasipi in sicer :

- Izkopi humusa z odvozom na gradbiščno deponijo za ponovno uporabo pri humusiranju brežin

- Izkopi obstoječega vozišča in robov zaradi sanacije oziroma korekcije nivelete.

- Izkopi za razširitev ceste v terenu mehke in težke zemljine

- Izkopi za temelje podpornih konstrukcij

Material od izkopov v trasi se uporabi za izvedbo nasipov. Izkopni material, ki ni uporaben za nasipe se deponira na gradbiščni deponiji v km 0,860, ki se po zaključku del agromeliorira.

Voziščna konstrukcija

Voziščna konstrukcija je določena na osnovi vizuelne ocene obstoječega stanja in upoštevanja smernic TSC za ceste.

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je določeno za srednje težko prometno obremenitev in neugodne hidrološke pogoje. Ocenjena nosilnost na planumu temeljnih tal  ( CBR = 5 - 10 %.)

Odsek ceste LC 177260 od preiključka naR3-626/3723 je prometno malo obremenjen, zato je na tem odseku predvidena voziščna konstrukcija za lahko prometno obtežbo.

Osnovna voziščna konstrukcija  na odseku km 0,000 - 0,470 je :

- 40 mm AC surf  B 70/100, A3 ( BB11s , eruprivne kamnine )

- 50 mm AC base B 50/70, A4  ( BD 16, karbonatne kamnine )

- 30 cm  TD 32  kamniti drobljenec-tampon

Nova voziščna konstrukcija se izvede kot nadgradnja obstoječe. Na mestih kjer je obstoječa voziščna konstrukcija uničena ali poškodovana se predhodno izvede odkop in sanacija. Za razširjeni del vozišča se izvede odkop bankine v globino do vsaj 30 cm. In izvede utrditev s kamnitim drobljencem TD 63. Na nasipih se pod voziščno konstrukcijo izvede kamnita posteljica v sloju debeline 30 cm.

Asfaltna mulda ali koritnica ima enako konstrukcijo kot vozišče.

Odvodnjavanje cestnih meteornih vod

Odvodnjavanje cestnih meteornih vod je predvideno z obcestnimi zemeljskimi jarki, in asfaltnimi muldami. V vkopih je predvidena tudi drenaža iz PVC cevi Ø 100 mm. Obstoječi prepusti se nadomestijo z novimi iz bet. cevi, ki se polno obbetonirajo v armiranem betonu.

Vtoki in iztoki prepustov se tlakujejo s kamnom na betonski podlagi. S kamnom se tlakujejo tudi sotočja zemeljskih jarkov.

Zaščita komunalnih naprav

Na področju obravnavanega odseka ceste ni nobenih znanih komunalnih naprav, ki bi jih bilo potrebno zaščititi.

T.1.1.6  PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Obstoječa cesta ima samo nekaj zastarelih prometnih znakov, ki ne ustrezajo veljavnim standardom, prometne opreme pa cesta sploh nima.

O okviru obnove ceste je predvideno, da se postavi nova minimalno potrebna prometna signalizacija in nujna oprema za zagotavljanje prometne varnosti. Varnostne ograje so predvidene nad strmim pobočjem terena in nad podpornim zidom. Mesta postavitve varnostne ograje so razvidna iz gradbene situacije.

T.1.1.7  UREDITEV  PROMETA  MED  GRADNJO

Obnova ceste bo potekala pod polno zaporo prometa na odseku do vasi Sirčev, na ostalem odseku pa bo morala potekati pod prometom z delno zaporo prometa. Obvoz do Sirčev je možen po državni cesti R3-626 do Brezovice in nato po lokalni cesti LC 177260 čez Gradin. Dostop do kmetijskih zemljišč bo možen po gradbišču ceste v dogovoru z izvajalcem del.

T.1.1.8  POGOJI  IN  TEHNOLOGIJA  GRADNJE

Obstoječa cesta poteka po terenu, ki ima v sestavi tal fliš in lapor ter mnogo gline. Taka sestava ta je za cestogradnjo neugodna. Izvajanje del je potrebno prilagajati vremenskim razmeram, zato je najustreznejši čas za izvajanje gradnje poletno obdobje.

Pri izvajanju del je potrebno kontrolirati kvalitete materialov in izvajanja del. Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvajanju voziščne konstrukcije. Pri izvajanju vseh vrst del je potrebno upoštevati odgovarjajoče predpise, standarde in tehnične specifikacije za ceste ( TSC )