ODLOK

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Škofije, Plavje, Dekani

(neuradno prečiščeno besedilo)

Vključuje:

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Škofije, Plavje, Dekani (UO, št. 7/95)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Škofije, Plavje, Dekani (UO, št. 6/01)

ODLOK

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Škofije, Plavje, Dekani

(UO, št. 7/95)

s spremembami na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Škofije, Plavje, Dekani

(UO, št. 6/01)

## I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorsko ureditveni pogoji za naselja Škofije, Plavje in Dekani z vplivnimi območji.

Prostorsko ureditvene pogoje, grafični in tekstualni del je izdelal Investbiro Koper pod št. projekta 202-93.

2. člen

# Meja območja

Meja obravnavanega območja poteka po mejah KS Škofije in KS Dekani, kar je prikazano v grafični prilogi list št. 2.

3. člen

Območja z enakimi urbanističnimi karakteristikami so združena v skupine in zanje veljajo enaka merila in pogoji.

4. člen

Gradnja objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije ter adaptacije so možne na stavbnih zemljiščih, ki imajo vsaj minimalno komunalno oskrbo na stavbnih zemljiščih ter pod pogojem, da z izvedbo soglašata sanitarna inšpekcija in Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran.

Stavbna zemljišča iz tega odloka so podrobno opredeljena v grafični prilogi, ki je njegov sestavni del.

5. člen

Merila in pogoji za posege v prostor so deljeni v splošne določbe in posebne določbe, na osnovi vrste posegov, ki so dovoljeni v posameznih območjih ter urbanističnih in arhitektonskih pogojev pri posegih v prostor.

Splošne določbe za posege v prostor veljajo za skupine območij, posebne določbe pa za posamezna območja.

## II.  SPLOŠNE DOLOČBE

6. člen

Prostorski ureditveni pogoji skladno s planskimi usmeritvami določajo:

- funkcije območja

- splošni ureditveni pogoji

- pogoje za graditev stavb

- merila in pogoje za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč

- merila in pogoje glede prometnega urejanja

- merila in pogoje glede komunalnega urejanja

- druge posege, ki trajno spreminjajo prostor

- ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine ter drugih   dobrin splošnega pomena

- pogoje in merila za ohranjevanje starih vaških jeder

- varovanje in izboljšanje okolja.

7. člen

Dokumentacija o prostorskih ureditvenih pogojih za naselja Škofije, Plavje in Dekani z vplivnim območjem vsebuje tekstualni del (planske usmeritve, pogoje in merila urejanja prostora) in grafične priloge v merilu 1:5000, 1:2000 s prikazom načina urejanja za:

- območja vaških jeder

- območja naselij

- območja stavbnih zemljišč z razpršeno gradnjo

- območja izven naselij

Vsebina grafičnih prilog:

- prikaz iz prostorskih sestavin sprememb in dopolnitev planskih aktov - raba prostora  M 1:5000

- meja območja PKN  M 1:5000

- funkcije in namembnost območja TTN  M 1:5000

- zbirna karta komunalnih naprav TTN M 1:5000

- varovanje kulturne in naravne dediščine  M 1:5000

- vizualno ambientalna analiza in ekološke karakteristike prostora M 1:5000

- prikaz meril in pogojev - naselja  M 1:2000

- prikaz meril in pogojev - odprti prostor  M 1:5000

- prikazi načina urejanja  M 1:5000

* P K N - pregledni katastrski načrt

* T T N - temeljni topografski načrt

8. člen

##### Funkcije območja

Obravnavana območja naselij Škofije, Plavje in Dekani z vplivnim območjem se deli na:

- ureditvena območja: Mejni prehod Škofije, Maloobmejni prehod Beloglav, Škofije (Spodnje, Zgornje), četrta Škofija, Plavje, Badiha, Puberli, Urbanci, Tinjan, Kolombar, Dekani, Industrijska cona Dekani;

- kmetijske in gozdne površine: odprti prostor s pretežno rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Posegi v kmetijske in gozdne površine so podrejeni planskim usmeritvam za te dejavnosti.

9. člen

# Splošni ureditveni pogoji

Območja za katera ni predvidena izdelava prostorsko izvedbenih načrtov so prikazana v grafičnem delu, merilo 1:5000 in obsegajo:

- Škofije U, UR

- Škofije S, S2, S3, S4, S5, S6, S7

- Beloglav

- Plavje S8

- Puberli S9

- Dekani UR, S1, S2, S3, S4, S5, S6

- Dekani OB

- Kolombar R

- Urbanci R.

10. člen

Vrste posegov na območjih stavbnih zemljišč so:

- novogradnje individualnih stanovanjskih stavb in gospodarskih   poslopij za potrebe kmetijstva kot dopolnilna gradnja - gradnje nadomestnih stanovanjskih stavb, gospodarskih poslopij in drugih   objektov

- gradnje objektov storitveno proizvodnih dejavnosti kot dopolnilna   gradnja

- adaptacije, dozidave, nadzidave, vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah

- preureditve obstoječih objektov.

V ureditvenih območjih, ki se urejajo s tem odlokom je dovoljena gradnja in vzdrževalna dela na tistih infrastrukturnih objektih in napravah (komunala, elektrika, promet, zveze itd.), ki so predvideni s programi posameznih nosilcev razvoja K.S. in Mestne občine Koper.

11. člen

#### Meje območij že realiziranih ali delno realiziranih prostorsko izvedbenih načrtov so prikazane v grafičnem delu v merilu 1:5000 in so:

- Škofije ZDo1, ZDo2

- Dekani ZDo3

- Dekani INO1.

12. člen

Posegi v območje že sprejetih prostorsko izvedbenih načrtov so možni v skladu s sprejetimi odloki. Na teh območjih so dovoljena tudi vsa vzdrževalna dela objektov in naprav, urejanje infrastrukture, peš poti, zelenje in urejanje rekreacijskih površin, ki so v skladu s planskimi akti občine Koper.

13. člen

Meje območij, za katere je predvidena izdelava prostorsko izvedbenih načrtov, so prikazane v grafičnem delu v merilu 1:5000.

Načini urejanja so:

- z ureditvenim načrtom

Mejni prehod Škofije ZD1

Škofije ZDo5

- z zazidalnim načrtom

Škofije ZD2

Dekani ZD3

Škofije ZD2, ZDO4

14. člen

V območjih, kjer bodo izdelani prostorsko izvedbeni načrti iz 13. člena so dopustni posegi v prostor, ki ne bodo ovirali kasnejšega izdelovanja in izvajanja rešitev le-teh, če niso v nasprotju z določitvijo planskih aktov ali če ne ovirajo njegovega izvajanja.

Upoštevanje meril in pogojev tega odloka velja do sprejetja odloka prostorsko izvedbenih načrtov.

Do izdelave prostorsko izvedbenih načrtov iz prejšnjega 13. člena so dopustne le: adaptacije, vzdrževalna dela na obstoječih stanovanjskih objektih, delavnicah, objektih storitvenih, oskrbnih in proizvodnih dejavnosti.

Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov in priprav zemljišča, urejanje okolice, zelenih površin in zelenja.

14.a člen

Znotraj območij, ki se urejajo s PUP, je za posamične zaključene dele, na katerih je možno graditi več objektov, pred izdelavo lokacijske dokumentacije potrebno izdelati urbanistično ureditev, ki vsebuje tudi idejne rešitve komunalne in prometne infrastrukture ter predlog parcelacije. Na podlagi te dokumentacije je potrebno izdelati lokacijsko dokumentacijo za komunalno in prometno ingrastrukturo in določiti investitorja. Komunalno in prometno infrastrukturo je potrebno izvesti pred oziroma sočasno z gradnjo objektov.

15. člen

### Pogoji za graditev stavb

Na območjih, ki so izven grafično določenih mej ureditvenih območij oziroma zaselkov (razpršena gradnja) so pa opredeljena kot stavbno zemljišče so dopustne novogradnje stanovanjskih stavb, gospodarskih poslopij in drugih objektov v sklopu kmečkih dvorišč ali ob njih, kjer se ne posega na kvalitetno zemljišče I. območja.

Dovoljena je tudi nadomestna gradnja stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektov v sklopu kmečkih dvorišč ali pa ob njih, s tem, da novi objekt prekriva min 1/3 površine obstoječega objekta.

Dovoljene so adaptacije, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije na stavbnih zemljiščih, ki imajo minimalno prometno in komunalno opremljenost.

Dopolnilna gradnja za potrebe kmetijske dejavnosti je dovoljena tam, kjer je temu namenjena funkcija območja, pri čemer se najprej zaokroži sklop že obstoječih objektov (kmetije na njenem zemljišču). Izjemoma je dovoljeno locirati tovrstne objekte na II. območju kmetijskih zemljišč. V tem primeru si mora lastnik pridobiti soglasje upravnega organa za kmetijstvo.

16. člen

Dopustne so spremenjene funkcije in spremembe stavb za potrebe razvoja naselja z upoštevanjem drugih meril tega odloka.

Spremenjene funkcije in spremembe stavb so dopustne v takšni meri, da se ne spreminja pretežna namembnost območja. Ni pa dovoljeno vnašanje novih dejavnosti, ki bi bistveno spremenile sedanjo namembnost ter negativno vplivanje in obstoječo funkcijo naselja.

17. člen

# Merila in pogoji za oblikovanje objektov in naprav

Merila in pogoji za oblikovanje objektov in naprav določajo:

- lego objektov

- arhitektonske značilnosti novogradenj in pomožnih objektov

- dograjevanje in prenavljanje

- vzdrževalna dela

- velikost funkcionalnega zemljišča

- urejanje okolice.

18. člen

##### Lega objektov

Lega (lokacija) objektov:

- novi objekti (stanovanjski, pomožni, gospodarska poslopja) morajo biti odmaknjeni od parcelne meje tako, da ni moten sosed, oziroma sosednja posest, da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani varnostni pogoji

- minimalni možni odmik od parcelne meje 4 m, v primeru, da konfiguracija terena zahteva manjši odmik - do 2 m, mora investitor zadostiti pogojem sanitarne in požarne inšpekcije

- odmiki od regionalnih, sekundarnih in nekategoriziranih (dovoznih) cest morajo biti v skladu s prometno tehničnimi predpisi

- v naseljih, v katerih veljajo pogoji varstva naravne in kulturne dediščine, pa odmiki objektov od cest niso opredeljeni, ampak se jih določi v skladu z drugimi pogoji na kraju samem

- odmiki od komunalnih vodov in naprav morajo biti pri novih objektih v skladu s predpisi in normativi posamezne vrste komunalnih naprav.

19. člen

##### Arhitektonske značilnosti novogradenj

Arhitektura, oziroma tipologija novih objektov mora biti prilagojena, oziroma mora upoštevati tipologijo istrske arhitekture.

20. člen

Postavitev novih objektov na parcelo in oblikovanje parcel mora biti usklajeno z obstoječo tipologijo parcelacije in lege stavbe na parceli (dostopnost, lega, velikost).

21. člen

Oblikovanje strešne konstrukcije (smer slemena, barva in vrsta kritine, oblika strešin oziroma zaključkov in oblika okenskih, vratnih odprtin ter fasade mora biti likovno usklajeno z osnovnimi principi arhitektonskega oblikovanja.

22. člen

Pri oblikovanju novih stanovanjskih objektov je potrebno upoštevati sledeče pogoje:

1. Objekti na ravnem terenu ali na terenu z blagim nagibom:

- tloris: podolgovat, lahko je členjen, vendar ne sme presegati tlorisnega gabarita 150 m2 brutto zazidane površine

- višina: kota praga 0,30 m nad koto terena, etažnost P + 1

- venec: venec največ 6,10 m nad koto terena

- streha: povdarek na dvokapnici z naklonom od 18 stopinj do 22 stopinj, oziroma prilagojena sosednjim obstoječim objektom

- sleme: smer slemena pri nagnjenemu terenu mora biti vzporedna s plastnicami

- kritina: opečna strešna kritina (korci ali mediteran) rdeče barve

- okna, vrata: okna in vrata - pokončni pravokotnik, opremljena s polkni

2. Objekti na terenu z večjimi padci - strmejša pobočja:

- tloris: podolgovat, lahko členjen, vendar ne sme presegati tlorisnega gabarita 150 m2

- višina: kota praga, klet 0,30 m nad koto terena, etažnost K + P + M. Višina ne sme presegati višin, ki izhajajo iz pogojev za etažnost, vendar naj ne presega višin sosednjih objektov ali dominant v prostoru

- venec: venec največ 7,50 m od kote terena (kletne etaže)

- streha: povdarek na dvokapnici z naklonom od 18 stopinj do 22 stopinj, oziroma prilagojena sosednjim obstoječim objektom

- sleme: smer slemena pri strmejšem terenu mora biti vzporedna s plastnicami

- kritina: opečna strešna kritina (korci, mediteran) rdeče barve

- okna, vrata: okna in vrata - pokončni pravokotniki, širina okna naj ne presega 1,40 m. Okna in vrata so opremljena s polkni

- osvetlitev mansard: razne oblike odpiranja mansard možno tudi s frčadami

3. Oblikovanje fasad:

#### Fasada: oblikovanje odprtin (na fasadah ter obdelava fasad naj izhajata iz funkcije objekta in se prilagaja avtohtonim objektom. Horizontalna členitev fasad z okenskimi in vratnimi odprtinami mora spoštovati obliko odprtin - pokončni pravokotnik ter razmerje polno prazno. Fasade naj bodo v svetlih ali toplih tonih ali pa se izvedejo v naravnem kamnu.

- Garaže: praviloma so garaže znotraj osnovnega tlorisa objekta, izjemoma so garaže lahko grajene kot prizidek s tlorisnim zamikom, ali so vkopane, v primerih ko terenski pogoji (uvoz) to onemogočajo.

23. člen

Pomožni objekti se gradijo kot prizidki k stanovanjskim ali gospodarskim objektom, skladno z določili Odloka o pomožnih objektih.

Novi prizidki, oziroma pomožni objekti morajo biti oblikovno in funkcionalno usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti ob upoštevanju pogojev za graditev novih objektov. Pomožni objekt mora z obstoječim objektom tvoriti novo celoto. Naklon strehe pomožnega objekta mora biti enak naklonu obstoječega objekta oziroma predpisanemu naklonu v tem odloku. Velikost pomožnega objekta mora biti v sorazmerju z obstoječim tlorisnim in višinskim gabaritom.

Pomožni objekti so lahko prosto stoječi le v izjemnih primerih kjer konfiguracija terena ne dopušča prizidkov k obstoječim objektom. V tem primeru pa morajo biti pomožni objekti vkopani, oziroma vsaj delno vkopani.

24. člen

Pri oblikovanju objektov za opravljanje obrtnih storitev veljajo vsa prej našteta določila za oblikovanje objektov 20. člena ter še:

- tlorisne dimenzije objekta se prilagajajo vrsti dejavnosti, ki bo v objektu

- praviloma je etažnost objekta P + 1, lahko pa je tudi pritličen. Višina pritličja naj ne presega v = 3,50 m, izjemoma se predvidi za dejavnosti, ki zahtevajo višino do 4,0 m, vkop pritličja za 0,5 m; kota venca (P + 1) ne sme presegati višine v = 6,50 m.

25. člen

Odstranitev obstoječega objekta ali dela objekta, ki se nadomešča z novogradnjo skladno s 15. členom, je pogoj, ki je naveden v lokacijskem dovoljenju.

Investitor mora stavbo, ki jo nadomešča z novo odstraniti najpozneje v enem letu, po izdaji uporabnega dovoljenja.

26. člen

Gospodarska poslopja: pri oblikovanju gospodarskih poslopij je upoštevati sledeče pogoje:

- tloris podolgovat, vendar ne sme presegati tlorisnega gabarita 170 m2 brutto zazidane površine

- višina: kota praga 0,15 m nad terenom, etažnost P

- venec: venec največ 3,50 m od kote praga (tal)

- streha: povdarek na dvokapnici z naklonom 18 stopinj do 22 stopinj, oziroma se prilagaja obstoječim stavbam

- kritina: korci ali betonska strešna kritina rdeče barve.

27. člen

# Dograjevanje in prenavljanje

Pri dograjevanju in prenavljanju veljajo enotni pogoji 19. člena ter še:

- površina dograditve (prizidkov) sme praviloma biti največ 150 m2 zazidane površine stare in dozidane nove

- preseganje tega gabarita zahteva podrobnejšo prostorsko presojo

- - nadzidave so možne v obsegu meril in pogojev za graditev novih   objektov

- dograjevanje in prenavljanje objektov za katera veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine, ali so pa v območjih varovanja te dediščine, se dela izvajajo s sodelovanjem, oziroma po navodilih Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran.

28. člen

##### Vzdrževalna dela

Za vzdrževalna dela na obstoječih objektih veljajo enotni pogoji 21. in 22. člena.

29. člen

Merila in pogoji glede določanja gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč

Velikost gradbene parcele, ki jo sestavljajo stavbno zemljišče, na katerem stoji oziroma je predviden objekt ali naprava (stavbišče) in stavbno zemljišče, je potrebno za njegovo redno rabo (funkcionalno zemljišče), mora biti prilagojena namembnosti objekta in njegovi velikosti ter konfiguraciji terena.

Velikost gradbene parcele:

- za stanovanjsko individualne objekte znaša max 750 m2

- za stanovanjsko-gospodarske in druge objekte znaša max 1200 m2

- za počitniške hišice znaša max 300 m2

Odstopanja od maksimalnih velikosti so možna v primerih težkih terenskih pogojev ali pri robnih parcelah.

Funkcionalno zemljišče za novogradnje iz 15. člena se določi v   skladu s prvim odstavkom 46. člena Zakona o urejanju naselij in drugih  posegov v prostor v okviru teh meril tako, da zajema vse zemljišče s katerim razpolaga investitor razen, če to zemljišče ni tako veliko, da bi na njem zgradil samostojni objekt.

Funkcionalno zemljišče za dopolnilno gradnjo stanovanjskih individualnih objektov ne morebiti manjše od brutto etažne površine objekta s prizidavami in nadzidavami vred.

Funkcionalno zemljišče za obstoječe objekte in naprave se določi v skladu s tretjim odstavkom 46. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor na osnovi predloga parcelacije, ki ga je izdelal Urad za družbeni razvoj na podlagi meril in pogojev tega odloka in predhodnim mnenjem o zazidljivosti stavbnega zemljišča.

Funkcionalno zemljišče za obstoječe objekte se določi tako:

- da se zagotovi minimalne potrebe razen tistih, ki se rešujejo s skupnimi napravami (odvozi odpadkov, parkirišča...),

- da se upošteva medsebojna lega objektov,

- da se upošteva velikost in namembnost objektov,

- da se upošteva predpisan odmik od cestnega telesa v skladu s prometno tehničnimi predpisi,

- da se upošteva odmik sosednjega objekta v skladu s sanitarno tehničnimi in požarnimi predpisi in funkcijo objekte.

Razširitev funkcionalnega zemljišča (zaokrožitev) za obstoječe objekte je možna v okviru meril in pogojev za novogradnje.

Za pomožne objekte se funkcionalno zemljišče določi na osnovi namembnosti in velikosti objekta.

30. člen

##### Urejanje okolice

Zemljišča med javnim prostorom in objektom se mora prilagoditi konfiguraciji obstoječega terena. Dopustni so: podporni zidovi, škarpe, zidovi ali ograje. Vsi našteti elementi so obloženi ali zidani z naravnimi materiali kamen.

Podporni zidovi, ki niso obdelani s kamnom morajo biti ozelenjeni z avtohtonim zelenjem pred izdajo uporabnega dovoljenja.

Če podporni zid presega predpisano višino 1,50 m je potrebno izvesti horizontalni zamik.

Ograje so dovoljene samo zidane ali na zunanji strani obložene z naravnim kamnom. Višina ograj (škarpa) od 0,50 m do 1,50 m.

Vse nizke zidane ograje, škarpe, ki mejijo na javni prostor, se morajo na notranji strani opremiti z zimzeleno živo mejo. Meja lastniške parcele z javnim prostorom, povdarek dostopa v naselje.

Zidane ograje ali žive zimzelene meje se izvedejo tudi kot zaščita, zavarovanje,zemljišča pred nezaželjenimi vplivi okolice.

Prepovedane so vse ograje iz betonskih prefabrikatov.

31. člen

Za postavitev novih ograj ob obstoječih objektih je potrebno pridobiti dovoljenje upravnega organa. Za postavitev ograj veljajo enotni pogoji 30. člena, če izvedba ograje ni v skladu z omenjenimi določili, se lahko odredi rušenje ograje.

32. člen

# Merila in pogoji glede prometnega urejanja

Preurejanje in saniranje obstoječega ter načrtovanje novega prometnega omrežja mora biti usklajeno s predpisi, ki urejajo to področje ter v skladu s pogoji za varovanje območij, stavb ter naprav v skladu s 3. in 6. členom tega odloka.

Možna so vzdrževalna dela in rekonstrukcije obstoječih cest. Upoštevati je potrebno določila in zakon o cestah za obnovo lokalnih in regionalnih cest.

33. člen

### Obvezni sestavni del projektov novih cest ali projektov za rekonstrukcijo obstoječih cest je projekt zunanje ureditve (ki vključuje tudi projekt ureditve drevoredov in ostalega zelenja).

Da bi bila zagotovljena zadovoljiva raven oblikovanja obcestnega prostora, projekt zunanje ureditve obvezno vodi arhitekt ali krajinski arhitekt.

Poleg splošnih pogojev načrtovanja prometnega omrežja, usklajenimi s tehničnimi predpisi, se upošteva:

- za lokalne dostope in intervencijske dovoze se predvidi 6 m rezervata in varovalnega pasu,

- dovozi in priključki na cestno mrežo se uredijo v soglasju s pristojnim upravnim organom in upravljalcem ceste,

- slepo zaključene ceste morajo imeti obračališče,

- omogočen mora biti urgentni dostop do vseh objektov preko lokalnih dostopov oziroma po službeni poti

- parkirišče mora biti zagotovljeno na parceli uporabnika

- skupna parkirišča za športno-rekreacijske objekte, pokopališča in druge tovrstne objekte se določijo z upoštevanjem veljavnih materialov.

34. člen

# Merila in pogoji glede komunalnega urejanja

Dovoljena je gradnja komunalnih vodov, naprav in prometnega omrežja skladno z opredelitvami v planskih aktih občine Koper.

Minimalna prometna in komunalna oprema je določena z ustreznim dostopom na cesto ali dostopno pot:

- oskrba s pitno vodo,

- odvodom odpadnih vod ali z dovoljeno gradnjo greznic,

- oskrba z električno energijo.

35. člen

Za zagotovitev nemotene vodne oskrbe in požarne varnosti območja PUP je potrebno:

- povečati volumen sistemskega rezervoarja Šanca z dograditvijo še ene vodne celice;

- zgraditi vodovodni sistem rezervoar Šanca, Tinjan, Urbanci, Puberli, Badiha, Plavje z objekti:

- črpališče Šanca,

- rezervoar in omrežje Tinjan,

- raztežilnik in omrežje Urbanci,

- rezervoar in omrežje Badiha, Puberli,

- raztežilnik in omrežje Plavje,

- zgraditi vodovodno omrežje za področje Škofij in ureditev tlačnih razmer:

- rezervoar in omrežje Fortezza in Sp. Škofije (Škofije I.),

- raztežilnik in omrežje Druge Škofije,

- raztežilnik in omrežje Tretje Škofije,

- zgraditi vodovodno omrežje za Mejni prehod Škofije; projektiranje in gradnja morata potekati usklajeno z gradnjo avtoceste Ankaran – MP Škofije:

- rezervoar in omrežje Elerji,

- rezervoar in omrežje MP Škofije,

- povezava rezervoarja Čuk,

- zgraditi rezervoar in vodovodno omrežje za Dekane nad nogometnim igriščem;

- postopno sanirati dotrajana vodovodna omrežja;

vzporedno z gradnjo vodovodnih omrežij urejati tudi odvod odpadnih voda.

36. člen

# Kanalizacija

Vsi objekti z zgrajenim javnim vodovodom morajo biti priključeni na obstoječi oziroma novo zgrajen ločen sistem javne kanalizacije.

Na območjih, ki se urejajo po določilih tega odloka, je potrebno sprojektirati in izvesti fekalno in meteorno kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu. Za komunalne odpadne vode mora biti določena ustrezna končna dispozicija.

37. člen

### Oskrba z električno energijo

Vsi objekti morajo biti priključeni na elektroenergetsko omrežje. Na področju oskrbe z električno energijo je treba upoštevati veljavne predpise za to področje.

38. člen

# PTT omrežje

V skladu z veljavno zakonodajo se predvidi razvod za telefonsko omrežje.

39. člen

Odstranjevanje komunalnih odpadkov

Z odlokom je določeno obvezno odvažanje smeti in odpadkov. Neurejena odlagališča je otrebno sanirati tako, da se odpadki odstranijo, zemljišče pa uredi v prvotno stanje in namembnost.

40. člen

Za urejanje zahtevnejših območij mora investitor v lokacijskem postopku pridobiti strokovne podlage o vplivu oziroma o vključitvi nameravanega objekta v širši prostor po komunalno tehničnem, prometnem, ekološkem in prostorsko oblikovnem vidiku, da bi se s tem ugotovile in zagotovile optimalne rešitve kot tudi možnost odprave obstoječih problemov pri urejanju prostora.

Strokovne podlage se praviloma izdelajo za prostorsko in funkcionalno celoto.

Kriteriji za opredelitev strokovnih podlag so:

- območja intenzivnejše urbane izrabe, ki jih je potrebno prenoviti ali sanirati,

- ekološko zahtevnejša območja, sanacija urbane degradacije,

- oblikovno zahtevnejši deli zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč,

- zahtevnejša infrastruktura.

41. člen

# Varovanje kulturne in naravne dediščine

Posege na območjih, za katere veljajo pogoji varstva naravne in kulturne dediščine, je potrebno izvajati pod pogoji in skladno s smernicami pristojne službe.

42. člen

# Kulturna in historična dediščina

Predeli z arheološkimi najdišči se varujejo z varovalnimi ukrepi za to dediščino.

Na arheološko območje zavarovano s I.varstvenim režimom in režimom nezazidljivosti, kar pomeni, da ta režim zahteva varovanje vsega območja in vseh sestavin v nedovoljeni obliki. Vsa dejavnost sme rabiti izključno le varstvu in če je potrebno konservaciji spomenika. Na tako zavarovanem območju so dovoljene že obstoječe dejavnosti, ki ne krnijo podobe in fizične celote spomenika. Niso dovoljene novogradnje, rigolanja zemljišč ali gradnja infrastrukturnih objektov.

Na arheološkem območju zavarovanim z II. varstvenim režimom je potrebno pred zemeljskimi deli zemljišče arheološko raziskati. V primeru pomembnih arheoloških najdb in ostalin se bistvene sestavine prezentirajo "in situ".

Na arheološkem območju zavarovanem s III. varstvenim režimom se mora med zemeljskimi deli izvajati arheološki nadzor. V primeru arheoloških najdb je treba izvesti arheološko raziskavo zemljišča.

Arheološke raziskave se izvedejo v skladu s 54., 55. in 56. členo Zakona o naravni in kulturni dediščini in 34., 35. in 36. členom Zakona o stavbnih zemljiščih.

Umetnostna stavbna dediščina

Pri gradnji nadomestnih in novih stavb je treba upoštevati ulično linijo, trg.

Z novogradnjami in dozidavami ni dovoljeno spreminjati značilnega sistema pozidave (ritem in lega stavb na ulico, trg.)

Gradnja novih stavb v vidnem polju sakralne arhitekture ni možna (zapiranje vedute, rušenje).

# Naravna dediščina

Varujemo površinske geomorfološke in hidrološke naravne znamenitosti in karakteristiko naravne krajine.

# Vedute in silhuete

Območja s karakterističnimi pogledi na naselja, oziroma na posamezne lokacije so nezazidljiva, oziroma so možna s soglasji in sodelovanjem pristojne varstvene službe.

Novogradnje in stavbe, ki se nadzidajo, ne smejo izstopati iz silhuete naselja.

43. člen

Strokovne podlage Medobčinskega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran za PUP Škofije, Plavje, Dekani so sestavni del odloka.

Za vsak poseg v območje ali na objektih kulturne dediščine mora investitor pridobiti predhodno soglasje Medobčinskega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran.

44. člen

# Varovanje kmetijskih in gozdnih zemljišč

Kmetijska in gozdna zemljišča so zavarovana v skladu z zakonom o kmetijskih, oziroma gozdnih zemljiščih. Dovoljeni posegi so določeni s planskimi akti občine Koper.

Posegi so možni v soglasju s pristojnimi organi za kmetijstvo in gozdarstvo.

45. člen

# Merila in pogoji za ohranjevanje starih vaških jeder

Za ohranjevanje starih vaških jeder, zaselkov, je potrebno upoštevati tipologijo in lego stavb ter ohranjati karakteristično silhueto zaselka, vasi.

# Adaptacija, sanacija, novogradnja

- Stavbna masa se ne sme spreminjati (tlorisni in višinski gabarit)

- Fasada

- Pri oblikovanju fasad moramo slediti značilnemu razmerju polno - prazno.

- Fasade so ometane, barva bela - topli toni ali zidane - naravni kamen

- Okenske in vratne odprtine so pokončni pravokotniki, opremljena s polkni

- Etažnost P + 1 oziroma se prilagodi sosednjim objektom

- Strehe so dvokapnice z naklonom strešin 20 stopinj do 18 stopinj

- Kritina rdeča opečna - korci

- Tolerance, odstopanja so možna na stavbnih masah, fasadah (polno - prazno) pri objektih, ki ne mejijo na zaščiten ambient (ulico, trg).

Odstopanja so možna na dvoriščnih fasadah objektov, ki mejijo na zaščiten ambient.

Pri vseh posegih v ambientalno zaščiten prostor se morajo upoštevati smernice Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran.

46. člen

# Varovanje in izboljšanje okolja

Splošni pogoji za zagotovitev kvalitetnejših pogojev bivanja in varovanja okolja so:

- zaščita vodnih virov (vodnjaki in zajetja)

- odvoz komunalnih odpadkov

- sanacija neurejenih odlagališč (vzpostavi prvotno stanje)

Organizacije in druge pravne osebe morajo stalno nadzorovati onesnaženje, ki ga povzročajo viri onesnaževanja zraka v njihovih objektih (obratih, napravah).

Vsi viri onesnaževanja zraka morajo biti izvedeni tako, da ne izpuščajo v zrak večjih koncentracij škodljivih snovi kot je dovoljeno s predpisi, ki urejajo to področje.

Varstvo tal:

- vsa skladiščenja tekočih goriv, naftnih derivatov, kemikalij, morajo biti izvedena na način, ki onemogoča izliv na teren - z  veljavnimi predpisi

- vsa skladiščenja tlem in zraku škodljivih snovi morajo biti pod nadzorstvom inšpekcijskih služb

# Varstvo pred hrupom

Objekti obrtnih in proizvodnih dejavnosti morajo biti locirani in zasnovani tako, da se emisije ne širijo direktno v smeri naselitvenih območij.

Investitorji obrtnih novogradenj si morajo pri lokacijskem postopku pridobiti strokovno oceno po 7. členu zakona o varstvu pred hrupom.

Protihrupna zaščita mora biti zgrajena sočasno z izgradnjo objektov.

## III.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen

Strokovna obdelava lokacijske dokumentacije, s katero se določajo usmeritve za posamičen poseg v prostor, mora biti po obsegu obdelave prilagojena vplivnemu območju nameravanega posega, stopnji podrobnosti in kompleksnosti obdelave ter naravi problemov, ki jih nameravani poseg zajema.

48. člen

Posegi v rezervate, ki so opredeljeni s planskimi akti občine Koper, so dovoljeni samo po detajlni preverbi s soglasjem skrbnika interesa, ki ta rezervat varuje.

49. člen

Prostorski ureditveni pogoji za območje Škofije, Plavje, Dekani so na vpogled na Uradu za okolje in prostor Mestne občine Koper.

50. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.

51. člen

S sprejetjem tega odloka na območju, ki ga ureja, prenehajo veljati določila odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave št. 19/88).

52. člen

Zemljišča na območju veljavnega rezervata za avtocesto imajo ob spremembi ali ukinitvi rezervata takšno namembnost, kot je opredeljena z veljavnimi planskimi akti Mestne občine Koper.

53. člen

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah.

Št.: 352/S-18/94

Koper, 25. aprila 1995

Predsednik

Lojze Peric

Št.:  K3503-188/00

Koper, 21.12. 2000

Župan

Dino Pucer, univ. dipl. oec.

ODLOK

O spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih območja Škofije, Plavje, Dekani

(UO, št. 6/01)

1.člen

S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območja Škofije, Plavje in Dekani, ki jih je izdelal Invesbiro Koper d.d. pod št. projekta 2000-63.

2. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo meje območij načinov urejanja v naseljih Dekani in Zgornje Škofije. Sprememba je prikazana v grafičnih prilogah iz 3. člena tega odloka.

3. člen

Dokumentacija sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev vsebuje:

I.	Tekstualni del

-	odlok

-	soglasja pristojnih soglasodajalcev

-	tekstualna obrazložitev

II.	Grafični del

-	funkcije in namembnost območja M 1: 5.000

-	prikaz načinov urejanja M 1: 5.000

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah.

Št.:  K3503-188/00

Koper, 21.12. 2000

Župan

Dino Pucer, univ. dipl. oec.