ODLOK

o sprejetju ureditvenega načrta za območje med Jadro klubom in Semedelsko cesto z večnamensko dvorano v športnorekreacijski coni v Kopru

(neuradno prečiščeno besedilo)

Vključuje:

- Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za območje med Jadro klubom in Semedelsko cesto z večnamensko dvorano v športnorekreacijski coni v Kopru (UO, št. 40/86)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje med Jadro Klubom in Semedelsko cesto z večnamensko dvorano v športnorekreacijski coni (UO, št. 23/94)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje med Jadro Klubom in Semedelsko cesto z večnamensko dvorano v športnorekreacijski coni (UO, št. 38/01)

ODLOK

o sprejetju ureditvenega načrta za območje med Jadro klubom in Semedelsko cesto z večnamensko dvorano v športnorekreacijski coni v Kopru

(UO, št. 40/86)

s spremembami na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje med Jadro Klubom in Semedelsko cesto z večnamensko dvorano v športnorekreacijski coni

(UO, št. 23/94)

ter spremembami na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje med Jadro Klubom in Semedelsko cesto z večnamensko dvorano v športnorekreacijski coni

(UO, št. 38/01)

1. člen

S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za območje med Jadro klubom in Semedelsko cesto z večnamensko dvorano v športnorekreacijski coni, ki ga je izdelal Invest biro Koper, št. proj. 85-49, iz aprila 86.

2. člen

Ureditveni načrt vsebuje:

- prikaz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za obravnavano območje

- prikaz prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev

- načrt gradbenih parcel

- oceno stroškov za izvedbo načrta

- zaporednost izvajanja

- soglasja pristojnih organizacij oziroma skupnosti

- grafični prikaz namembnosti objekta tržnice.

3. člen

Območje ureditvenega načrta leži na jugozahodnem delu historičnega mestnega jedra.

Meja območja, ki ga obravnava ureditveni načrt, poteka po pomolu ob kompleksu »Hidro«, ki razmejuje luko od območja ureditvenega načrta, nadalje poteka meja ob robu parcele št. 9/3 in po pešpoti (po robu parcele št. 19/1) ter Nabrežju Jugoslovanske mornarice (po robu parcele št. 17/1) do stičišča z Ukmarjevim trgom; meja poteka naprej po robu parcele št. 30/1, kjer vključuje vogalni objekt JIK banke, (parcele št. 31, 43, 50), prvi niz objektov ob Ukmarjevem trgu (parcele št. 42, 41, 46, 47, 48) ter prvi niz ob Nabrežju jugoslovanske ljudske armade (parcele št. 838, 83, 9, 837, 840, 841, 842, 844, 845, 908, 936, 988, 989, 990, 991, 985) do stičišča s semedelsko vpadnico; od tu naprej poteka meja po pešpoti (delno čez parcelo št. 890/1, 890/2, 1379/1) ob semedelski vpadnici do stičišča z Ogrlico, po pešpoti po Ogrlici (po robu parcele št. 1398/3) do pešpoti, ki vodi v športnorekreacijsko cono (delno čez pareclo št. 1398/1). Na južni strani območja ureditvenega načrta poteka meja po robu kompleksa večnamenske dvorane in ob robu prostora za javne prireditve (po meji parcele št. 1402) do morja.

Navedene parcelne št. ležijo v k.o. Koper. Območje obsega površino 10,5 ha.

4. člen

Območje ureditvenega načrta je členjeno na manjše prostorske zaključene enote z opredelitvijo prevladujočih funkcij v teh enotah:

- območje Centra športov na vodi

- območje kopališča

- območje pomola

- območje Ukmarjevega trga

- območje pred Triglavom – ureditev obale

- območje parka pred Triglavom

- območje tržnice skupaj z vstopnim prostorom v mestno jedro

- območje parkirišča z bencinskim servisom

- območje prostora za javne prireditve

- območje večnamenske dvorane

5. člen

Funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in naprav določajo:

- načela glede urbanizacije programa po etažah predvidenih objektov

- dopustne višine objektov

- največje horizontalne gabarite objektov ter najmanjše obvezne odmike od sosednjih objektov in od javnih odprtih površin

- smeri glavnih dostopov in dovozov

- načela glede oblikovanja zunanjosti in orientacije fasad.

6. člen

Ob izgradnji in urejanju je potrebno obvezno upoštevavi sledeče funkcije in arhitektonsko oblikovalske pogoje:

- Center športov na vodi združuje in koordinira dejavnosti:

- Jadranje

- Veslanje

- Potapljanje

V sklopu teh dejavnosti so tudi:

- organizacijske dejavnosti

- servisi

- čuvanje in popravilo plovnih objektov

- organiziranje salona navtike

- trgovina

- gostinstvo

Maritimni del obsega Mandrač za potrebe navezov in dostop k morju.

- Tlorisni gabarit objekta športov na vodi: 50x25m

- Višinski gabarit: P, P + 1 (funkcionalna višina)

- Gradbena linija: obvezna linija vzhodne fasade

7. člen

Obstoječe kopališče se dopolnjuje z dejavnostjo Centra športov na vodi ter s preureditvijo in širjenjem proti vzhodu povečuje zmogljivosti. Na vzhodnem delu je predviden gostinski objekt.

- Tlorisni gabarit: 16x12m

- Višinski gabarit: P + 1

- Gradbena linija: obvezna linija vzhodne fasade

8. člen

Na pomolu je predvidena sanacija parkovnega zelenila, ureditev peš povezav ter ureditev platoja za javne prireditve.

9. člen

Ureditev Ukmarjevega trga obsega predvsem parterno ureditev. V pritličjih objektov so predvidene dejavnosti z javnimi programi v skladu z odlokom v poslovnih prostorih; v odprtem prostoru je predvidena ureditev parterja z možnostjo širitve nekaterih dejavnosti na prosto (gostinstvo).

10. člen

Ureditev obale pred Triglavom vključuje neposredne ureditve ob objektu: nadkritje vhoda, tlakovanje, ozelenitev ter ureditev obale v smislu varovanja pred poplavami.

11. člen

Ureditev parka pred Triglavom obsega poleg osnovne funkcije tudi varovanje proti visokim vodam.

12. člen

Širitev tržnice obsega razširitev obeh obstoječih traktov ter delno spremembo višinskega gabarita, tako da je možna razširitev programov tudi v prvo nadstropje (odprte tržne površine ter pokrite površine za spremljajoče programe). Širitev odprtega prostora tržnice je predvidena na južni in zahodni strani objekta.

- Tlorisni gabarit tržnice vključno z odprtim tržnim prostorom: 100 x 60 m

- Višinski gabarit: P + 1 (funkcionalna višina)

- Velikost notranjega tržnega prostora

- Gradbena linija: obvezna linija severne fasade

12.a člen

Objekt tržnice je namenjen pretežno prodaji živil in prodaji neživilskih proizvodov. Ostale dovoljene dejavnosti so gostinstvo, storitvene dejavnosti, agencije in pisarniški prostori.

Notranji odprti tržni prostor, ki ga je možno  nadkriti  enotno  in skladno  z arhitekturo tržnice, dimenzij 50 x 28 m je namenjen prodaji kmetijskih pridelkov v obliki "tržnice" po določilih predpisov o trgovini.

Zunanji odprti ter enotno in skladno z arhitekturo tržnice nadkriti prostor  na zahodni strani objekta, dimenzij 12 x 60 m, je namenjen sezonski širitvi gostinske ponudbe gostinskih obratov iz  priležnih gostinskih lokalov v tržničnem objektu.

Gospodarsko dvorišče na južni strani objekta tržnice  je  namenjeno dostavi  in  manipulaciji  z  blagom, lokaciji prostora za zbiranje odpadkov ter drugim logističnim potrebam objekta,  razen  parkiranju.

13. člen

Parkirni prostor ob tržnici ostane še dalj časa prostorska konstanta, predvsem na južni strani tržnice.

Predvidena je razširitev za nadomestne parkirne prostore v smeri proti jugu, sanacija ozelenitve in ureditev peš povezav. Na južni strani parkirišča ob semedelski cesti je predviden bencinski servis.

Avtobusno postajališče ob parkirišču se enotno uredi skladno s potrebami in prometnovarnostnimi predpisi.

Prelociranje taksi službe je predvideno na lokaciji vzdolž parkirišča ob semedelski cesti.

- Tlorisni gabarit bencinskega servisa: 20x8m

- Višinski gabarit: P

- Obvezna gradbena linija: linija vzhodne fasade

14. člen

Večnamenska dvorana je predvidena na območju med semedelsko cesto in Ogrlico, južno od kompleksa Soče – Emona.

Večnamenska dvorana je predvidena za vsestranske potrebe mesta: šport, rekreacija, kulturne in zabavne prireditve, razstavne in druge priložnostne dejavnosti.

Zunanje funkcionalne površine večnamenske dvorane vključujejo: parkirišče, urejene tlakovane površine, urejene zelenice; v neposredni bližini je lociran pokrit bazen kot dopolnilni objekt v kompleksu večnamenske dvorane.

- Tlorisni gabarit večnamenske dvorane: 55x46m

- Višinski gabarit: P (funkcionalna višina)

- Gradbena linija: obvezna linija severne in zahodne fasade

- Tlorisni gabarit bazena: 65x30m

- Višinski gabarit: P

15. člen

Območje za javne prireditve vključuje programe občasnih javnih prireditev na prostem z možnostjo fleksibilne postavitve začasnih objektov in naprav.

16. člen

Infrastrukturno omrežje in naprave se izvajajo na sledečih osnovah:

- sanira se obstoječa cesta po opredeljenem urbanističnem profilu, ki je predviden za končno rešitev vključno s postajališči

- izgradi se kabelska kanalizacija in položi kabel od Kolodvorske ceste prek Ljubljanske ceste do Semedelske vpadnice

- izgradi se TP za potrebe večnamenske dvorane, izvede kabelsko razdelilno NN omrežje, uredi javna razsvetljeva, obstočeje nadzemno omrežje se pokabli; za območje Ukmarjevega trga se zgradi TP, ki nadomešča obstoječo TP Koper II; s tem se povezuje sanacija VN omrežja za to območje

- vodovod se poveže na razdelilno omrežje ob semedelski vpadnici in športnorekreacijski coni

- sanira in dogradi se kanalizacijsko omrežje

- obravnavano območje se zavaruje pred poplavami na območju Ukmarjevega trga do tržnice

17. člen

Ostali pogoji za izvajanje ureditvenega načrta so:

- enoten koncept ozelenitve, ki se vklaplja v sistem ozelenitve historičnega mestnega jedra z vplivnim območjem;

- poenotenje urbane opreme na obravnavanem območju: elementi javne razsvetljave, klopi, panoji itd.;

- poenotenje prodajnih kioskov na odprtih prodajnih površinah;

- enotno oblikovanje zaščite pred poplavami;

- ohranitev kopališča za kopališko funkcijo.

Elementi za funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in naprav so razvidni iz grafičnih prilog iz 2. člena tega odloka, ki so njegov sestavni del.

18. člen

Znotraj funkcionalnega zemljišča so lahko opredeljeni drugačni gabariti (tlorisni in višinski) v smislu minimalnih odstopanj od osnovnih gabaritov, podanih v ureditvenem načrtu, če je to potrebno zaradi spremenjenih zahtev prostorske organizacije in distribucije programa. Dopustne spremembe ne smejo imeti negativnih vplivov na sosednje objekte in okolje.

19. člen

Ureditveni načrt za območje med Jadro klubom in Semedelsko cesto z večnamensko dvorano v športnorekreacijski coni je na vpogled na Uradu za okolje in prostor Mestne občine Koper.

20. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.

21. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah.

Št.: 350-13/86

Koper, 23. december 1986

Predsednik

Janko Kosmina, l.r.

Št.: 350-13/83

Koper, 8. novembra 1994

Predsednik

Aurelio Juri

Št.:  K3503-65/01

Koper, 27. septembra 2001

Župan

Dino Pucer, univ.dipl.oec.

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje med Jadro Klubom in Semedelsko cesto z večnamensko dvorano v športnorekreacijski coni

(UO, št. 23/94)

5. člen

Poslovni prostori, ki ob uveljavitvi tega odloka poslujejo z namembnostjo, ki ne ustreza namembnosti, določeni s tem odlokom, lahko poslujejo z obstoječo namembnostjo.

Poslovni prostori, za katere je bila z kupoprodajno pogodbo med investitorjem in prvim kupcem, sklenjeno do 1.1.1992, dogovorjena namembnost, ki ne ustreza namembnosti, določeni s tem odlokom, lahko pridobijo dokumentacijo, ki omogoča pričetek obratovanja z namembnostjo iz

kupoprodajne pogodbe.

V primerih iz prvega in drugega odstavka se mora namembnost uskladiti z veljavno po tem odloku pri prvi spremembi namembnosti.

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah.

Št.: 350-13/83

Koper, 8. novembra 1994

Predsednik

Aurelio Juri

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje med Jadro Klubom in Semedelsko cesto z večnamensko dvorano v športnorekreacijski coni

(UO, št. 38/01)

1.člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje med Jadro klubom in Semedelsko cesto z večnamensko dvorano v športnorekreacijski coni.

2. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na določitev namembnosti poslovnih prostorov v objektu tržnice.

3. člen

Dokumentacija sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev vsebuje:

-	odlok,

-	soglasja pristojnih soglasodajalcev,

-	tekstualno obrazložitev.

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah.

Št.:  K3503-65/01

Koper, 27. septembra 2001

Župan

Dino Pucer, univ.dipl.oec.