- Conacija Slovenske Istre*

Priročnik

- * Conacija je bila izdelana v okviru projekta »Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje zelenega sistema«

- Pripravil: Oikos, svetovanje za razvoj d.o.o., Domžale

- Domžale, 8. 12. 2002

# Povzetek

Namen projekta je pripraviti conacijo Slovenske Istre in omogočiti oblikovanje dobro upravljanega zelenega sistema v ožjem priobalnem pasu, s čimer bo izboljšana kakovost življenja v Slovenski Istri in olajšano prostorsko načrtovanje ter varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine. Konkretna cilja conacije pa sta:

- oblikovati cone posameznih območij s skupnimi značilnostmi oz. funkcijami, nato pa zanje oblikovati cilje, ukrepe in režime, primerne njihovi funkciji.

- olajšati delo občinskih služb na področju prostorskega načrtovanja in upravljanja z zelenimi površinami v obalnem pasu.

Conacija je metoda prostorskega načrtovanja, pri kateri na podlagi stanja v območju, analize strokovnih podlag različnih sektorjev, okoljskih omejitev in možne rabe, območje razdelimo na več con, za katere tudi določimo režime rabe in varovanja. Pri njeni izdelavi so zajeti vsi interesi in načrti različnih sektorjev, za določene segmente pa tudi ranljivost okolja. Conacija Slovenske Istre temelji na izkušnjah na podobnih projektih ter na vsebini obstoječih prostorskih podatkov, na podlagi katerih so bili oblikovani kriteriji za uvrščanje v posamezne cone ter način določanja meja. Določanje con je potekalo n  a podlagi zbranih strokovnih podlag in kriterijev iz metodologije. Kot osnova so bili uporabljeni podatki o namenski rabi prostora iz prostorskih planov Mestne občine Koper, občine Izola in občine Piran, iz drugih sektorskih podatkov in strokovnih podlag pa smo generirali nove kriterije, ki so posamezna območja lahko uvrstila v drugačne cone, kot bi jih le na podlagi namenske rabe prostora. Oblikovane so bile štiri cone:

1. cona = strožje varovano območje: območja, ki so zaradi svojih naravnih značilnosti izjemna in/ali zelo ranljiva, torej predvsem območja naravnih in gozdnih rezervatov ter drugih izjemnih naravnih pojavov, ki se namensko prepuščajo naravnemu razvoju, območja ob vodotokih ter tista območja, ki so zaradi svoje lege ter reliefnih, geoloških in petrografskih značilnosti tako ranljiva, da potrebujejo posebno varstvo. Varstveni režimi naj bi omejili vse dejavnosti, ki bi lahko ogrozile značilnosti območij, predvsem pa bodo omejeni posegi v prostor.

2. cona = območje ekstenzivne rabe: območja, kjer je raba zaradi naravnih danosti ali značilnosti omejena ter območja, kjer je treba z določeno rabo aktivno ohranjati določene ekosisteme in pestrost krajine. Varstveni režimi bodo usmerjali rabo prostora tako, da bodo določili omejitve za posamezne načine rabe, ponekod pa spodbujali določeno rabo zaradi aktivnega ohranjanja ekosistemov. Posegi v prostor bodo omejeni, dovoljeni bodo le posegi širšega pomena in posegi v prostor za potrebe domačinov. Dolgoročno naj se raba prostora ne bi bistveno spreminjala.

3. cona = območje intenzivne rabe: območja, za katera je značilno intenzivno gospodarjenje. V tem primeru gre predvsem za intenzivno kmetijstvo, črpališča naravnih virov ter za del gozdov, kjer ni poudarjenih ekoloških ali socialnih funkcij. Varstveni režimi bodo opredeljevali predvsem pogoje za izvajanje določenih dejavnosti in aktivnosti.

4. cona = območje razvoja: območja, ki so namenjena predvsem urbanizaciji in razvoju industrije ter območja, v katera predlagamo možnost širjenja omenjenih dejavnosti.

Posamezna območja so bila razvrščena na podlagi enotnih kriterijev, zato so zanje določeni vsebinsko podobni cilji. Za vsako cono in območje je bil določen režim glede na stopnjo varovanja naravnih in kulturnih danosti, razvoja dejavnosti na območju, razvoja naselij ter drugih dejavnosti. Za posamična zavarovana območja so režimi podrobneje določeni, medtem ko so v razvojnih območjih režimi splošnejši.

# Kazalo

Povzetek	i

Kazalo	ii

Uvod	1

Metodologija conacije območja Slovenske Istre	2

Osnove	2

Metoda coniranja	2

Reševanje konfliktov med prostorskimi podatki	4

Določanje režimov	4

Tehnično ozadje	4

Predstavitev splošnih režimov po posameznih conah in strokovnih podlagah	5

1. Cona: strožje varovano območje	5

Komentar	5

Kriteriji za vključitev v to območje	5

Splošno varovanje	5

Varovanje voda in pitne vode	5

Varovanje naravnih vrednot	5

Varovanje ekosistemov in značilnih pojavov	6

Primeri	6

Splošni režimi	6

Vodna zemljišča	6

Vodovarstveni pasovi	6

Naravne vrednote	6

Gozdovi z izjemno poudarjenimi funkcijami	8

Podrobnejši režimi	10

2. cona: območje ekstenzivne rabe	14

Komentar	14

Kriteriji	14

Splošno varovanje	14

Varovanje voda in pitne vode	14

Varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine	14

Primeri	15

Splošni režimi	15

Vodovarstveni pasovi	15

Gozdovi s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami	17

Kmetijske površine	19

Poselitev	19

Podrobnejši režimi	19

3. cona: območje intenzivne rabe	22

Kriteriji	22

Komentar	22

Primeri	22

Splošni režimi	22

Gozdovi	22

Kmetijska zemljišča	22

Poselitev	23

4. cona: območje razvoja	23

Komentar	23

Primeri	23

Kriteriji za vključitev v to območje	23

Splošni režimi	23

Prostorski razvoj	23

Viri	24

Uvod

Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran so skupaj izvedle javno naročilo storitve male vrednosti za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje zelenega sistema v obalnem pasu Slovenske Istre in conacijo celotne Slovenske Istre. Izvajalec javnega naročila je bilo podjetje Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o.. Projekt izhaja iz Programa varstva okolja (LPVO) za Slovensko Istro, in sicer iz ukrepa oblikovanja strokovnih podlag za oblikovanje zelenega sistema in njegovo upravljanje, navezuje pa se tudi na ukrepe, ki naj bi zagotovili ohranjanje in trajnostno upravljanje naravnih vrednot.

Namen projekta je pripraviti conacijo Slovenske Istre in omogočiti oblikovanje dobro upravljanega zelenega sistema v ožjem priobalnem pasu, s čimer bo izboljšana kakovost življenja v Slovenski Istri in olajšano prostorsko načrtovanje ter varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine.

Cilja projekta, ki se navezujeta na conacijo, sta:

- pripraviti conacijo Slovenske Istre - oblikovati cone posameznih območij s skupnimi značilnostmi oz. funkcijami, nato pa zanje oblikovati cilje, ukrepe in režime, primerne njihovi funkciji.

- olajšati delo občinskih služb na področju prostorskega načrtovanja in upravljanja z zelenimi površinami v obalnem pasu.

Conacija je metoda prostorskega načrtovanja, pri kateri na podlagi stanja v območju, analize strokovnih podlag različnih sektorjev, okoljskih omejitev in možne rabe, območje razdelimo na več con, za katere tudi določimo režime rabe in varovanja. Conacija služi kot orodje za učinkovitejše prostorsko planiranje, saj so pri njeni izdelavi zajeti vsi interesi in načrti različnih sektorjev, za določene segmente pa tudi ranljivost okolja. Območja s podobnimi cilji in kriteriji se na podlagi predlagane metodologije uvrsti v določeno cono, za vsako območje pa so predlagani tudi režimi. Tak sistematičen pristop in uporaba conacije pri prostorskem planiranju omogoča razvoj, ki bo zagotavljal kakovostne življenjske pogoje za domačine ob hkratnem ohranjanju naravnih virov in značilnosti območja.

Prostorsko načrtovanje je v Slovenski Istri še posebej pomembno, saj od začetka 90. let prejšnjega stoletja narašča pritisk poselitve, turističnega razvoja in gradnje storitvenih ter obrtno – industrijskih centrov. Conacija Slovenske Istre temelji na izkušnjah na podobnih projektih ter na vsebini obstoječih prostorskih podatkov, na podlagi katerih so bili oblikovani kriteriji za uvrščanje v posamezne cone ter način določanja meje med posameznimi conami. Pri tem je bila prvič uporabljena rastrska metoda, ki je omogočila večjo natančnost določanja posameznih con, še posebej pri zelo majhnih območjih. Za vsako cono so določeni tudi režimi oz. pogoji za opravljanje določenih dejavnosti, ki so ponekod zelo splošni, ponekod pa prilagojeni posameznemu območju. Na podlagi režimov bo mogoče prostorsko umestiti razvojne pobude in jih uskladiti z varstvenimi.

Metodologija conacije območja Slovenske Istre

# Osnove

Conacija območja je pripomoček za učinkovitejše upravljanje in usmerjanje aktivnosti v večjih zaokroženih območjih. Conacija po eni strani omogoča varovanje manjših predelov, hkrati pa tudi razvoj širšega območja. V praksi se je začela najprej uveljavljati pri načrtovanju znotraj posameznih sektorjev ter za upravljanje zavarovanih območij, vedno bolj pa se uporablja tudi kot strokovna podlaga v procesu prostorskega načrtovanja.

Bistvo coniranja je, da se neka širša regija razdeli na manjše enote – območja, ki imajo podobne značilnosti. Tako postane regija mozaik manjših enot, ki pa se pozneje glede na njihove značilnosti oziroma problematiko združijo v nekaj kategorij – con. To omogoča učinkovitejše načrtovanje in izvajanje ukrepov.  V isto cono se lahko uvrstijo posamezni predeli ne glede na njihovo velikost ali lego, pogoj je le, da izpolnjujejo enega od kriterijev, ki so za to cono določeni.

## Metoda coniranja

Metodologija uvrščanja posameznih območij v cone temelji na analizi prostorskih in drugih podatkov iz različnih virov, značilnostih območij, na pomembnosti posameznih dejavnikov znotraj obravnavanega območja in razvojnih teženj območja. Oblikovali smo štiri cone oziroma območja, ki se razlikujejo po stopnji varovanja naravnih virov in dovoljenih posegih in rabi prostora v njih:

1. cona = strožje varovano območje

2. cona = območje ekstenzivne rabe

3. cona = območje intenzivne rabe

4. cona = območje razvoja

Načeloma se območje uvrsti v eno izmed con glede na to, ali spada v določeno območje iz posameznih sektorskih podatkov. Tako npr. uvrstimo območje, ki je v 2. vodovarstvenem pasu v 2. cono, varovalne gozdove v 1. cono in podobno.

Prvi del določanja con je potekal n  a podlagi zbranih strokovnih podlag in kriterijev iz metodologije. Kot osnovo smo uporabili podatke o namenski rabi prostora iz prostorskih planov Mestne občine Koper, občine Izola in občine Piran. Prva conacija je bila opravljena že na podlagi same namenske rabe vsakega območja. Zatem smo iz drugih sektorskih podatkov in strokovnih podlag generirali nove kriterije, ki so posamezna območja lahko uvrstila v drugačne cone, kot bi jih le na podlagi namenske rabe prostora.

Celotno območje projekta smo razdelili z rastrsko mrežo na kvadrante velikosti 1 km2, ki smo jih na podlagi vseh pripadajočih kriterijev razvrstili v posamezne cone tako, da so ohranili svojo vsebino. Pri tem smo dobili tudi več kot 700 kvadrantov, kjer so se kriteriji različnih sektorskih podatkov razlikovali, zato smo jih razvrstili glede na dodatna merila, približno 100 pa smo jih individualno pregledali in razvrstili. Končni rezultat je skoraj 4000 poligonov, za katere smo v nadaljevanju oblikovali režime. Poligoni večinoma ustrezajo poligonom iz namenske rabe prostora, nekatere pa smo na podlagi zelo velikih in jasnih razlik v kriterijih razdelili na več poligonov (npr. območja varovalnih gozdov nad Movražem).

Naslednja tabela prikazuje vse vire podatkov, ki so bili uporabljeni, in kriterije za uvrstitev območja v cone:

Tabela 1: Viri podatkov, uporabljenih pri izdelavi conacije Slovenske Istre

| Prostorski podatki | Kriteriji | Cona |
| --- | --- | --- |
| Namenska raba prostora Namenskaraba.shp (KP) Nrp_p1 (IZ) Nrp_piran.shp (PI) | Šifra rabe є {V,N} | 1 |
|  | Šifra rabe є {K,Z,2} | 2 |
|  | Šifra rabe є {G,Q,1} | 3 |
|  | Šifra rabe є {S,C,P,T,U,I,O,R,L,E} | 4 |
| Funkcije gozdov Varovalna funkcija (1. stopnja) Biotopska funkcija (1. ali 2. stopnja) Dediščina (1. ali 2. stopnja) Raziskovalna funkcija (1. stopnja) | Stopnja funkcije = Cona | 1,2 |
| Vodovarstveni pasovi | 1. vodovarstveni pas | 1 |
|  | 2., 3. ali 4. vodovarstveni pas | 2 |
| Naravne vrednote Naravna_ded.shp (KP) Naravna_oi1.shp (IZ) Nrdp.shp (PI) Env_obm_piran.shp (ZVN) Kp_dragonja.shp (ZVN) | Vsa območja naravnih vrednot in zavarovanih območij so uvrščena v 2. cono | 2 |
| Kulturna dediščina Kulturna_oi1.shp (IZ) Kldp.shp (PI) Kulturna_ded.shp (KP) Obm_ohranitve.shp (KP) | Območja kulturne dediščine (naselbin ipd.) in območja ohranitve so uvrščena v 2. cono. | 2 |
| Vplivna_obmocja.shp (KP) | Vplivna območja naselbin kulturne dediščine so uvrščena v 3. cono. | 3 |

Legenda šifer rabe:

1 = območje razpršene gradnje

2 = območje kmetijskih zemljišč

C = območja za upravne, poslovne, kulturne in podobne dejavnosti

E = območja za pridobivanje soli oz. rudnin

G = območja gozdov

I = območja za komunalno – energetske naprave

K = območja II. kmetijskega zemljišča

N = območja za pridobivanje soli

O = območja naravnih vrednot

P = območja za proizvodne in servisne dejavnosti

Q = območja I. kmetijskega zemljišča

S = stanovanjski urbani predeli

T = območja za omrežja in naprave prometa in zvez

U = območja urbane rabe zemljišč

V = območja za vodne površine in njihovo urejanje

Z = območja za zelene urbane površine

V primeru, da so si kriteriji nasprotujoči, se izbere kriterij, ki območje uvršča v cono z nižjo številko (npr. namenska raba prostora je gozd (cona 3), ker pa je v območju krajinskega parka, se uvrsti v cono 2). V primeru, da posamezne značilnosti oziroma pojavi še niso strokovno obdelani ali pa nam še niso poznani, jih je mogoče na podlagi teh kriterijev kadarkoli pozneje uvrstiti v primerno območje.

## Reševanje konfliktov med prostorskimi podatki

Glavna tehnična ovira za avtomatsko coniranje je nekonsistentnost prostorskih podatkov. Tako npr. podatki o varovalnih gozdovih obsegajo stanovanjska območja ali kmetijske površine po podatkih iz prostorskih planov. Te konflikte smo reševali na podlagi presekov kriterijev, pa tudi z individualnim obravnavanjem posameznih območij na digitalnih ortofotoposnetkih in z ogledom na terenu. Kvadrante z nasprotujočimi kriteriji smo v nekaterih primerih nadalje razdrobili s finejšo rastrsko mrežo in ponovili postopek. Poligonom, ki so bili manjši od 1 ha in so imeli nasprotujoče kriterije, smo večinoma prepisali atribute namenske rabe.

.

Kljub temu so verjetno potrebne še nekatere dodelave ali dopolnitve, predvsem v manjših območjih in v posameznih detajlih, ki pa se lahko nadgradijo in dopolnijo na podlagi specifičnega poznavanja in potreb občin. Uvrščanje območij v posamezno cono ter določitev režimov je dolgotrajnejši proces, zato je metodologija zastavljena tako, da je mogoče območja na podlagi novih podatkov drugače razvrstiti oziroma določiti nova območja. Tako je tudi omogočeno, da se kasneje razvrstitev posameznih območij v cone prilagaja novim ugotovitvam o razvoju in rabi prostora ter spremenjenim usmeritvam posameznih sektorjev.

## Določanje režimov

Posamezne cone so bile določene na podlagi enotnih kriterijev, navedenih v zgornji tabeli, zato je zanje možno določiti tudi vsebinsko podobne cilje. Glede na cilje in zahteve posameznih sektorjev je bil za vsako območje posebej določen režim glede varovanja naravnih in kulturnih danosti, razvoja dejavnosti na območju, razvoja naselij ter drugih dejavnosti.

Režimi so določeni glede na stopnjo varovanja, ki jo zahteva posamezno območje. Tako so npr. za zavarovana območja cilji in režimi podrobneje določeni za vsako območje posebej, medtem ko so v razvojnih območjih režimi splošnejši. Režimi za posamezno območje so prikazani v nadaljnjih poglavjih in v tabelarnem delu v digitalni obliki.

## Tehnično ozadje

Digitalne kartografske podlage in nekatere druge prostorske podatke, kot so namenska raba prostora, naravne vrednote in kulturna dediščina, so priskrbele občine kot naročniki projekta. Podatki o funkcijah gozdov so bili pridobljeni pri Zavodu za gozdove Slovenije, nekatere podatke o naravnih vrednotah pa pri Zavodu RS za varstvo narave, OE Piran. Podatki o vodovarstvenih pasovih so bili zajeti v conaciji predlaganega Kraškega regijskega parka. Podatki o kulturni dediščini v občini Izola še niso digitalizirani, »ročna« digitalizacija pa je bila težavna zaradi razlik v stanju katastra med navadnimi in digitalnimi kartografskimi podlagami. Trenutno na ZVKD OE Piran poteka digitalizacija kulturne dediščine za celotno Slovensko Istro; podatke bomo, ko bodo pripravljeni, vključili v conacijo. Enako velja za naravne vrednote, ki jih digitalizira ZVN, OE Piran, saj bodo podatki predvidoma natančnejši od obstoječih.

Za obdelavo podatkov je bil uporabljen program ArcView. Režimi za posamezna območja so bili vnešeni v datoteko, povezano z relacijsko bazo podatkov. Režime je možno relativno lahko popravljati oziroma dopolnjevati.

Predstavitev splošnih režimov po posameznih conah in strokovnih podlagah

# 1. Cona: strožje varovano območje

V to cono se uvrščajo območja, ki so zaradi svojih naravnih značilnosti izjemna in/ali zelo ranljiva. Gre za območja naravnih in gozdnih rezervatov ter drugih izjemnih naravnih pojavov, ki se namensko prepuščajo naravnemu razvoju, območja ob vodotokih, ter tista območja, ki so zaradi svoje lege ter reliefnih, geoloških in petrografskih značilnosti tako ranljiva, da so potrebna posebnega varstva. V to cono se uvrščajo tudi redki ekosistemi ter habitati redkih ali ogroženih živalskih ali rastlinskih vrst.

V tej coni bodo z varstvenim režimom omejene vse dejavnosti, ki bi lahko ogrozile značilnosti, zaradi katerih je bilo območje uvrščeno v to cono, predvsem pa bodo omejeni posegi v prostor.

## Komentar

V to cono so uvrščena območja, ki se prepuščajo samosvojemu naravnemu razvoju in so blizu naravnemu stanju, ker v zadnjem času ni bilo večjih človekovih posegov vanje. Gre predvsem za zavarovana območja ali območja, predlagana za zavarovanje, ki imajo strožje varstvene režime; to so predvsem rezervati in naravni spomeniki.

Sem je vključena tudi večina območij, ki so pomembna z vidika varovanja ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami (območja erozije) ter območja, ki so izjemno pomembna za ohranjanje kakovosti življenja prebivalcev (parki, rekreacijska območja,..).

Strožje varovano območje bo predvsem namenjeno dejavnostim, ki manj obremenjujejo okolje. V njem se bodo s spodbujanjem določenih vrst rabe zagotavljali čim boljši pogoji za varovanje narave in izjemnih pojavov, ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, doživljanje narave, rekreacijo in izobraževanje. Omejevale se bodo vse rabe, ki bi na kakršenkoli način lahko ogrozile značilnosti teh območij.

## Kriteriji za vključitev v to območje

### Splošno varovanje

- varovalni gozdovi,

- območja na erodibilni ali plazljivi matični podlagi z naklonom nad 30o.

### Varovanje voda in pitne vode

- območja 1. varstvene cone po odloku o zaščiti virov pitne vode,

- območja ob vodotokih v območju visokih vod.

### Varovanje naravnih vrednot

- zavarovana območja – gozdni rezervati in strogo varovana območja naravnih vrednot (predvsem predlagani ali razglašeni naravni rezervati, naravni spomeniki in spomeniki oblikovane narave),

- gozdovi s posebnim namenom,

- gozdovi z izjemno poudarjenimi ekološkimi funkcijami.

### Varovanje ekosistemov in značilnih pojavov

- območja značilnih geoloških in geomorfoloških pojavov,

- območja redkih ekosistemov,

- nahajališča redkih ali ogroženih rastlinskih vrst,

- pomembnejši deli habitatov redkih ter ogroženih živali,

- kmetijske površine, ki so pomembne za ohranitev biotske raznovrstnosti,

- manjše površine gozdov, namenjene povečanju njegove raznovrstnosti (ekocelice),

- manjše gozdne površine v pretežno kmetijskem prostoru.

## Primeri

Naravni spomenik Debeli Rtič, Kraški rob, varovalni gozdovi nad Movražem, Škocjanski zatok, rob izolskega amfiteatra, Sečoveljske in Strunjanske soline, klifi med Izolo in Koprom, naravni rezervat Strunjan,...

## Splošni režimi

### Vodna zemljišča

Posegi niso dovoljeni.

### Vodovarstveni pasovi

V I. območju varovanja vodnih virov so dovoljene sledeče dejavnosti:

- gojenje gozdov brez vsake uporabe kemičnih sredstev za zaščito rastlin,

- gojenje pašnikov in travnikov ob zmerni uporabi umetnih gnojil (za katere kmetijska svetovalna služba vsako leto posebej glede na analizo tal odredi maksimalne dovoljene količine za uporabo) in brez uporabe sredstev za zaščito rastlin in uničenje rastlin.

- izgradnja in uporaba objektov vodne oskrbe.

Vse druge dejavnosti in objekti, ki bi lahko poslabšali kakovost virov pitne vode, so na tem območju prepovedane. Železniška transportna organizacija mora imeti izdelan program ukrepov za preprečitev onesnaženja vodnega vira, po katerem se ravna v primeru nesreč in pri svojem delovanju.

### Naravne vrednote

#### Na območju z geomorfološko naravno vrednoto je:

prepovedan vsak poseg, ki bi razvrednotil, poškodoval ali uničil naravno vrednoto, kar velja zlasti za:

- gradbena dela, odkopavanje ali zasipavanje terena ipd. na ožjem območju naravne vrednote;

- gradnja objektov;

- odlaganje odpadkov;

- kopanje ali gospodarsko izkoriščanje rudnin;

- jemanje kamninskih vzorcev, vrtanje in drugi posegi;

- postavljanje ali polaganje površinskih energetskih vodov;

- povzročanje vibracij ali eksplozij;

- zakrivanje ali kvarjenje značilnih razgledov na naravno vrednoto;

- izvajanje športnih dejavnosti, ki škodljivo vplivajo na naravno vrednoto;

- postavljanje reklamnih in drugih tabel ali znamenj.

Dovoljeno (ob soglasju pristojne službe) je:

- urejanje naravne vrednote za obisk javnosti;

- poseganje v vegetacijo zaradi boljše predstavitve naravne vrednote;

- postavljanje spominskih obeležij.

#### Na območju s hidrološko naravno vrednoto ni dovoljeno:

- onesnaževanje vode;

- spreminjanje vodnega režima, razen izjemoma manjših regulacijskih del (čiščenje struge), za katere je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega zavoda;

- spreminjanje sestave in naravne temperature vode;

- omejevanje dostopa do vode;

- gradnja objektov;

- poseganje v obrežno vegetacijo (razen izjemoma);

- odlaganje odpadkov v struge in na bregove;

- odvzemanje proda ali peska (razen izjemoma).

Izjemoma je ob soglasju pristojnega zavoda dovoljena gradnja poti, mostov in infrastrukturnih objektov na ožjem območju naravne vrednote.

#### Na območju z botaničnimi naravnimi vrednotami ni dovoljeno:

- nabiranje rastlin, semen ali plodov rastlin pod posebnim varstvom;

- poškodovanje rastlin;

- odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije;

- spreminjanje kulture rastišča;

- uporaba kemičnih sredstev za zatiranje rastlin ali žuželk;

- spreminjanje rastiščnih razmer;

- izvajati posege v okolici, ki bi spremenili rastiščne razmere;

- onesnaževati vodo in odmetavati odpadke;

- onesnaževati zrak s prahom, aerosoli in strupenimi plini.

#### Na območju z zoološko naravno vrednoto ni dovoljeno:

- vsakršno poseganje, ki bi spremenilo življenjske pogoje živali;

- lov, nabiranje, preganjanje in uničevanje živali;

- naseljevanje vrst;

- približevanje gnezdiščem in prostorom, kjer se živali zadržujejo, hranijo in razmnožujejo;

- povzročanje hrupa ali vibracij;

- umetno osvetljevanje živali, njihovih gnezdišč in bivališč.

#### Na območju z gozdno naravno vrednoto ni dovoljeno:

- sekanje drevja ali grmovja ali kakršnokoli povzročanje poškodb;

- poškodovanje zeliščnega sloja;

- spreminjanje rastiščnih razmer;

- spreminjanje drevesne sestave in vnašanje alohtonih vrst;

- gradnja objektov;

- obešanje ali pritrjevanje tabel ali drugih predmetov na drevje;

- krmljenje divjadi in postavljanje obor;

- paša živine;

- steljarjenje;

- hoja zunaj poti;

- zatiranje žuželk s kemičnimi sredstvi;

- nabiranje nelesnih gozdnih dobrin.

Izjemoma je ob soglasju pristojnega zavoda dovoljeno:

- postavljanje označevalnih in pojasnjevalnih tabel v obrobju gozda na samostojnih nosilcih;

- označitev in oprema primerne pešpoti.

#### Na območju z oblikovano naravno vrednoto ni dovoljeno:

- spreminjanje vrtno arhitekturne zasnove;

- uničevanje ali poškodovanje drevja ali grmovja;

- spreminjanje rastiščnih razmer;

- gradnja objektov ali druge infrastrukture v nasprotju z naravovarstvenimi smernicami;

- spreminjanje okolice naravne vrednote, ki bi prizadelo njen videz in vidnost;

- napeljevanje žičnih ali drugih vizuelnih napeljav na območju vrednot;

- onesnaževanje tal, vode in zraka ter odlaganje odpadkov.

Izjemoma je ob soglasju pristojnega zavoda dovoljeno:

- spreminjanje sestave ter namembnosti posameznih delov;

- spreminjanje značaja in oblike poti;

- obnavljanje ali postavljanje stavb in naprav, povezanih z vzdrževanjem ali predpisanim izkoriščanjem naravne vrednote;

- polaganje podzemeljskih cevnih vodov.

#### V območjih s krajinsko dediščino se:

- ohranjajo pestre strukture rabe prostora;

- preprečuje gradnja velikih industrijskih in kmetijskih objektov;

- preprečujejo posegi v okolje, ki bi pomenili razvrednotenje krajine;

- ohranja obstoječi vzorec poselitve;

- skrbi za ohranjanje posebnih vedutnih prvin.

### Gozdovi z izjemno poudarjenimi funkcijami

#### Pri gospodarjenju z gozdovi z izjemno poudarjeno varovalno funkcijo (varovalna funkcija na 1. stopnji) je treba upoštevati predvsem naslednje usmeritve:

- zagotavljati bioekološko in statično stabilnost sestojev;

- zagotavljati stalno pokritost površin z gozdno vegetacijo;

- zagotavljati pestro strukturo sestojev (tako po razvojnih fazah kot tudi po vrstni in debelinski sestavi);

- zelo previdno in malopovršinsko obnavljati sestoje;

- obnova sestojev mora temeljiti na naravnemu pomlajevanju, izjemoma - če sestojev ni mogoče pomladiti po naravni poti, naj se sadijo rastišču primerne drevesne vrste;

- zaradi zagotavljanja naravnega pomlajevanja je treba stalno spremljati številčnost populacij rastlinojede divjadi. Številčnost populacij rastlinojede divjadi je treba uravnotežiti s prehranskimi možnostmi okolja;

- z nego zagotavljati stabilnost sestojev predvsem v mlajših razvojnih fazah;

- pri negi dajati prednost stabilnosti sestojev pred kvaliteto lesa;

- ohranjati in negovati polnilni sloj;

- sečnje naj bodo previdne in neintenzivne, četudi je treba zato v sestoje posegati pogosteje;

- redno je treba izvajati sanitarne sečnje iglavcev in ukrepati v smislu preprečevanja širjenja podlubnikov;

- pri sečnji in spravilu je treba posvetiti posebno pozornost podmladku in tlem. V primerih, ko bi spravilo povzročilo prevelike poškodbe, naj se les pusti v gozdu. Na velikih nagibih naj se posekan les pušča v gozdu vzporedno s plastnicami;

- pri sečnji je treba dosledno izvajati gozdni red;

- posegi v gozdove v smislu posegov v prostor naj bodo le izjema. Za vse morebitne posege je obvezna priprava Strokovnih ocen o vplivih na okolje.

#### Pri gospodarjenju z gozdovi z izjemno poudarjeno hidrološko funkcijo (hidrološka funkcija na 1. stopnji) je treba upoštevati predvsem naslednje usmeritve:

- zagotavljati stalno pokritost površin z gozdno vegetacijo;

- težiti k zviševanju lesnih zalog sestojev;

- izvajati negovalna dela v smislu krepitve stabilnosti in kakovosti sestojev in zagotavljati pestro strukturo in mešanost sestojev;

- v sestojih krepiti polnilni sloj;

- malopovršinsko obnavljanje sestojev; naravno pomlajevanje sestojev naj bo pravilo, izjemoma - ko iz kakršnih koli razlogov naravno pomlajevanje ne uspe, naj se sadijo rastišču primerne drevesne vrste;

- predvsem v času pomlajevanja naj se skrbi za uravnoteženo številčnost divjadi s prehranskimi možnostmi okolja;

- uporaba kemičnih sredstev za zatiranje prenamnoženih žuželk ni dopustna. Krepiti je potrebno naravne mehanizme za uravnavanje številčnosti žuželk;

- če je to smiselno in upravičeno, naj se za zaščito mladja pred divjadjo uporabijo mehanski načini (ograja, tulci), v drugih primerih naj se uporabljajo le atestirani repelenti;

- pri sečnji naj se za mazanje verige motornih žag uporabljajo biološko razgradljiva olja;

- pri spravilu je treba posvetiti posebno pozornost tlem in podmladku. V primerih, ko bi se tla ali podmladek preveč poškodovalo s traktorskim spravilom, naj se uporabi alternativne načine (žični žerjav, konji,...);

- gradnja gozdne infrastrukture in posegi v gozdove v smislu posegov v prostor n  aj bodo zelo omejeni, skrbno načrtovani in izvajani. Pri gradnji naj se uporablja tip mehanizacije, ki povzroča najmanjše vplive na okolje;

- za vse posege v smislu posegov v prostor naj se pripravijo Strokovne ocene o vplivih na okolje;

- v območju s hidrološko funkcijo na prvi stopnji naj se ne načrtuje izgradnje odlagališč odpadkov, čimprej naj se pristopi k sanaciji divjih odlagališč odpadkov.

#### Pri gospodarjenju z gozdovi s poudarjeno biotopsko funkcijo je treba upoštevati predvsem naslednje usmeritve:

- ukrepi naj bodo prilagojeni vrstam, ki so razlog za poudarjenost funkcije;

- ukrepi v gozdovih naj bodo naravnani k ohranjanju in krepitvi pestre strukture sestojev, tako površinsko kakor tudi v vertikalnem prerezu in mešanosti drevesnih, grmovnih in zeliščnih vrst;

- sestoje naj se naravno in malopovršinsko pomlajuje;

- debelo manj kakovostno drevje naj se pušča v sestojih, da propade;

- v sestojih naj se puščajo sušice in sicer najmanj:

- 3 - 6 sušic/ha 3. - 4. debelinske stopnje;

- 2 - 5 sušic/10 ha 5. - 8. debelinske stopnje;

- 1 sušica na 20 ha > 8. debelinsko stopnjo;

- ohranja in neguje naj se grmovni in polnilni sloj;

- ohranja in neguje naj se plodonosne vrste;

- izvajanje del v gozdovih naj se prilagaja življenjskemu ritmu živali. Dela naj se ne izvajajo med gnezdenjem in poleganjem mladičev;

- izvajanje del naj bo čim bolj kratkotrajno;

- posegi v gozdove v smislu posegov v prostor naj bodo dovoljeni le izjemoma;

- izvajanje morebitnih posegov mora upoštevati naravne procese in življenjske ritme vrst, ki v območju prebivajo;

- za vse posege v prostor je potrebno izdelati Strokovno oceno o vplivih na okolje.

## Podrobnejši režimi

#### Območje začasnega zavarovanja reke Dragonje s pritoki:

Območje strug in bregov reke Dragonje in pritokov obsega naslednje vodotoke: Štulovca, Dernarnik, Pasji potok, Truški potok, Bržanski potok, Grdi potok, Rokava, Starec, Žedeka, Supot, Feneda, Pasjok, Vruja, Stranica, od izvirov do meje med občinama Koper in Piran.

Na območju strug in bregov reke Dragonje in pritokov je dovoljeno:

- obnova in vzdrževanje mlinščic in odvzemanje vode iz struge reke Dragonje in struge potoka Stranice z rekonstrukcijo obstoječega praga in jezu za potrebe delovanja Mazurinovega mlina pod Trsekom in Kodarinovega mlina pod sotočjem Dragonje in Rokave, pri čemer je treba zagotoviti biološki minimum.

- obnova obstoječih dostopnih poti v skladu s smernicami in soglasjem pristojnega zavoda.

Na območju strug in bregov reke Dragonje in pritokov je prepovedano:

- onesnaževanje vode z izpuščanjem ali odvajanjem neprečiščenih odpadnih voda ali nevarnih tekočih snovi,

- spreminjanje vodnega režima, razen ob pridobljenem vodnogospodarskem soglasju in soglasju pristojnega zavoda,

- slabšanje kakovosti vode,

- odvzemanje proda, peska, kamenja ali naplavin z obrežij, prodišč ali z dna strug, razen za potrebe vzdrževanja vodnega režima, za katerega pridobi izvajalec soglasje pristojnega zavoda,

- odkopavanje, odnašanje, lomljenje ali razbijanje kamenin, mineralov ali fosilov, jemanje kamninskih vzorcev, razen za znanstveno raziskovalne namene ob pridobljenem soglasju pristojnega zavoda,

- izkopavanje, nabiranje, poškodovanje ali lomljenje rastlin prosto rastočih vrst, spreminjanje rastiščnih razmer, razen za opravljanje kmetijske dejavnosti v obsegu ali na način ob uveljavitvi tega odloka,

- uničevanje ali poškodovanje gnezdišč ter prostorov, kjer se živali zadržujejo, hranijo in razmnožujejo,

- preganjanje ali ubijanje prosto živečih živali vključno z njihovimi razvojnimi oblikami, razen živali, ki jih dopušča Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč,

- odlaganje ali odmetavanje odpadkov,

- povzročanje eksplozij in vibracij,

- gospodarsko izkoriščanje naravnih virov, razen odvzem vode za kmetijsko dejavnost,

- vožnja z motornimi vozili in plovili,

- pranje motornih vozil ali delovnih strojev,

- postavljanje reklamnih označb,

- kurjenje, razen na za to urejenih prostorih,

- gradnja objektov.

Vplivno območje reke Dragonje in njenih pritokov obsega pas od desnega brega Dragonje do izohipse 130 metrov n.m.v. na odseku od vtoka Pasjoka do sotočja Rokave in Dragonje in 100 metrski pas južno od ceste Babiči-Škrline (ob Rokavi) od križišča ceste Babiči-Boršt do sotočja Rokave in Dragonje.

Na vplivnem območju veljajo naslednji režimi:

- dovoljena je obnova obstoječih dostopnih poti v skladu s smernicami in soglasjem pristojnega zavoda;

- hoja po območju (razen predelov, namenjenih rekreaciji, kot so prostori za piknik, prostori za taborjenje) je dovoljena samo po urejenih poteh, razen v primeru izvajanja kmetijskih ali gozdarskih del;

- kurjenje je dovoljeno le na za to urejenih prostorih;

- odlaganje ali odmetavanje odpadkov je dovoljeno le na mestih, ki so za to posebej določena;

- postavljanje šotorov in prikolic ni dovoljeno, razen na mestih, ki so za to posebej določena;

- ni dovoljena vožnja in parkiranje motornih vozil izven za to določenih površin in obstoječih poti, razen za lastnike, upravljalce ali uporabnike zemljišča;

- puščati zapuščena vozila;

- za ureditev rekreacijske infrastrukture se uporabljajo samo materiali, že prisotni v območju;

- košnja travniških površin se opravlja najmanj enkrat letno;

- pred 5. julijem se ne kosi;

- kosi se od sredine travnikov proti robovom, košnja se izvede do gozdnega roba;

- negozdnih površin ni dovoljeno pogozdovati;

- travniških površin ni dovoljeno gnojiti z mineralnimi gnojili in gnojnico;

- sečnja (razen varstvene) in spravilo lesa se opravljata le v zimskem času.

#### Naravni spomenik Debeli rtič

Na območju naravnega spomenika Debeli rtič ni dovoljeno:

- odlaganje odpadkov;

- onesnaževanje tal, zraka in vode;

- kurjenje ognja;

- nabiranje ali poškodovanje rastlin na kopnem in v morju;

- izkopavanje rudnin in jemanje kamninskih vzorcev, razen v raziskovalne namene;

- plezanje po klifu ali kako drugačno uničevanje geomorfoloških naravnih vrednot na kopnem in v morju;

- vznemirjanje, preganjanje ali ubijanje živali na kopnem in v morju.

Poleg tega veljajo naslednje usmeritve:

- omeji naj se ribolov in nabiranje morskih organizimov;

- omeji naj se plovba na motorni pogon in sidranje;

- uredi naj se krožna učna pot;

- ohranja naj se vidna podoba naravne vrednote.

#### Naravni rezervat Škocjanski zatok

V rezervatu ni dovoljeno:

- izpuščanje ali odvajanje odpadnih vod ali tekočih nevarnih snovi;

- poslabševanje kakovosti vode, tal in zraka;

- spreminjanje vodnega režima;

- postavljanje objektov;

- odlaganje ali odmetavanje odpadkov;

- uporaba agrokemičnih sredstev za gnojenje in varstvo rastlin;

- izkopavanje, nabiranje ali poškodovanje prostorastočih rastlin;

- uničevanje vegetacijskih formacij;

- poseganje v obrežno vegetacijo;

- lov, nabiranje, preganjanje ali ubijanje živali in uničevanje njihovih razvojnih oblik;

- uničevanje ali poškodovanje gnezdišč ter prostorov, kjer se živali zadržujejo, hranijo in razmnožujejo;

- spreminjanje oblike ali sestave površja;

- povzročati hrup, eksplozije ali vibracije;

- umetno osvetljevanje živali, njihova gnezdišč ali bivališč;

- uporaba motornega vozila ali plovila.

Glede obiska veljajo naslednji režimi:

- v rezervat je dovoljeno vstopiti peš ali s kolesom;

- gibanje v rezervatu je dovoljeno le po poteh, namenjenih obiskovalcem in v okviru druge parkovne infrastrukture,

- vožnja s kolesom je dovoljena le po kolesarski stezi;

- rezervat je odprt za obiskovalce od sončnega vzhoda do sončnega zahoda vse dni v letu;

- obiskovalci se morajo ravnati po kodeksu obnašanja v rezervatu.

#### Naravni rezervat Strunjan

Na območju Naravnega rezervata Strunjan je poleg varstvenega režima za krajinski park prepovedano tudi:

- odkupovati, lomiti ali razbijati kamnine oz. okamnine;

- gospodarsko izkoriščati kamnine;

- graditi objekte vseh vrst;

- postavljanje ali polaganje površinskih energetskih vodov, odlaganje odpadkov;

- postavljanje reklamnih ali drugih tabel, znamenj ali svetlobnih napisov, razen za potrebe označbe in predstavitve naravnega rezervata;

- vsako poseganje v zemljišče in morje, ki bi spremenilo življenjske razmere na rastišču oz. poslabšalo življenjske razmere za tu živečo favno;

- trgati cvetje, izkopavati, nabirati rastline, semena in plodove, poškodovati ali lomiti rastline;

- samovoljno spreminjati rastišče (npr. pogozditev, preoranje ledine) ali izvajati takšna dela, katerih posledice bi bilo mogoče čutiti neposredno na rastišču;

- nabiranje vseh vrst morskih organizmov ter lovljenje in ribolov z izjemo trnkarjenja;

- loviti ali nabirati živali brez soglasja pristojnega zavoda;

- vnašanje neavtotohtonih rastlinskih in živalskih vrst;

- uničevati ali poškodovati gnezdišča ter prostore, kjer so živali razmnožujejo ali zadržujejo in jih umetno osvetljevati;

- povzročati hrup, eksplozije, vibracije;

- plovba na motorni pogon in sidranje na območju od rta Ronek do rta Strunjan od 15. junija do 15. septembra;

- požiganje in kurjenje na prostem.

#### Krajinski park Sečoveljske soline

V krajinskem parku Sečoveljske soline ni dovoljeno:

- spreminjanje vodnega režima, razen zaradi varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti;

- slabšanje kakovosti vode, tal in zraka;

- izpuščanje odpadne vode ali škodljivih tekočih snovi;

- odmetavanje ali odlaganje odpadkov;

- vznemirjanje, ubijanje ali odvzem živali prostoživečih vrst;

- uničevanje ali poškodovanje gnezdišč ali habitatov;

- spreminjanje naravne vegetacije;

- lov in športni ribolov;

- vnašanje tujerodnih rastlinskih ali živalskih vrst;

- odkopavanje ali zasipavanje zemljišča, razen zaradi varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti;

- prirejati javne prireditve;

- šotorjenje ali kurjenje;

- snemanje avdio – video posnetkov, razen v soglasju z upravljavcem parka;

- uporaba agrokemičnih sredstev za gojenje in varstvo rastlin;

- izvajanje vojaških aktivnosti.

# 2. cona: območje ekstenzivne rabe

V to cono se uvrščajo območja, kjer je raba zaradi naravnih danosti ali značilnosti omejena ter območja, kjer je treba z določeno rabo aktivno ohranjati določene ekosisteme in s tem ohranjati pestrost krajine.

V tej coni bo z varstvenim režimom raba prostora nadzorovana tako, da bodo po eni strani določene omejitve za posamezne načine rabe, po drugi strani pa bo zaradi aktivnega ohranjanja ekosistemov na določenih območjih raba lahko tudi spodbujana. Tudi v tej coni bodo posegi v prostor omejeni, dovoljeni bodo le posegi širšega pomena in posegi v prostor za potrebe domačinov. V tej coni naj se dolgoročno raba prostora ne bi bistveno spreminjala.

## Komentar

V to cono je uvrščena predvsem večina gozdov, večina zavarovanih območij, kjer ni strogega varstvenega režima na eni in intenzivnega gospodarjenja na drugi strani, ter območja, ki so pomembna z vidika ohranjanja kakovosti in količin pitne vode.

Območje ekstenzivne rabe bo namenjeno predvsem tistim dejavnostim, ki manj obremenjujejo okolje. V teh območjih bodo s spodbujanjem določenih vrst rabe zagotovljeni čim boljši pogoji za ohranjanje biotske raznovrstnosti, krajinske pestrosti, vodnih virov in rekreativnih dejavnosti, omejevale pa se bodo vse vrste rabe, ki bi na kakršenkoli način lahko ogrozile namen teh območij. G

lede na to, da gre za občutljiva območja, bodo režimi zagotavljali manjše vplive vseh dejavnosti na okolje.

## Kriteriji

### Splošno varovanje

- območja s prisotnostjo krajinskih elementov, ki dajejo specifičen pečat krajini,

- območja na erodibilni ali plazljivi matični podlagi z naklonom 20 - 30o,

- območja, na katerih so prisotni erozijski pojavi,

- gozdovi, ki imajo poudarjene ekološke ali socialne funkcije, pa niso v 1. coni,

- območja ekstenzivnega kmetijstva,

- območja v okolici turističnih centrov in počitniških naselij ter rekreacijska območja v bližini naselij,

- območja ob izletniških točkah in ob zelo obiskanih turističnih poteh.

### Varovanje voda in pitne vode

- območja 2. in 3. varstvene cone po odloku o zaščiti virov pitne vode,

- hudourniška območja in območja z veliko gostoto erozijskih pojavov,

- območja nad poznanimi kraškimi jamami, brezni ter poznanimi podzemnimi vodnimi tokovi.

### Varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine

- območja krajinskih parkov ali drugih naravnih vrednot z milejšim režimom, ki so že zavarovana ali predlagana za zavarovanje;

- območja z razpršeno poselitvijo,

- območja, ki so opremljena z učnimi potmi, učnimi objekti ali muzeji na prostem,

- kompleksna območja kulturne dediščine.

## Primeri

Večji del območja predvidenega Kraškega regijskega parka, večji del območja predvidenega Krajnskega parka Dragonja, Krajinski park Strunjan, polotok Seča, spodnji del doline Dragonje, mestno jedro Kopra, območje med Serminom in Luko Koper,...

## Splošni režimi

### Vodovarstveni pasovi

V  II. območju varovanja vodnih virov je dovoljeno izvajati dejavnosti pod določenimi pogoji:

Dovoljeno je:

- adaptacija obstoječih stanovanjskih in gospodarskih stavb ter nadomestna gradnja pod pogojem, da se prejšnji objekt ob vselitvi novega odstrani;

- povečanje stanovanjskih površin le za toliko, kolikor je potrebno zaradi prirodnega prirastka prebivalstva na tem območju;

- gozdarstvo, poljedelstvo in športno-rekreacijske aktivnosti, ki so zaželene dejavnosti. Sanitarni objekti, potrebni za šport in rekreacijo, morajo biti priključeni na kanalizacijski sistem ali na čistilno napravo;

- reja živine;

- farmska reja perutnine, vendar je treba vse odpadke in odplake od čiščenja zbirati in raztresati na posebej za ta namen določene kmetijske površine v samem varovalnem območju ali pa odvažati izven območja zaščite vodnega vira;

- ureditev skladišča nafte in tekočih naftnih derivatov, kjer imajo posamične cisterne prostornino največ 10 v skladišču nafte in tekočih naftnih derivatov imeti posamične cisterne s prostornino največ 20 m³, skupna prostornina pa 50 m³;

- delovanje obstoječe industrije in obrti ob upoštevanju ukrepov, potrebnih za zavarovanje površinskih in podzemnih voda;

- tranzitni promet z nafto, tekočimi naftnimi derivati in nevarnimi snovmi po magistralnih in regionalnih cesta z urejeno I. stopnjo zaščite; nimajo take stopnje zaščite, morajo biti ob cesti pripravljene zadostne količine sredstva za vezavo oz. nevtralizacijo, hitrost prevoza pa ne sme presegati 40 km/h..

Obvezno je:

- priključitev objektov na kanalizacijo v roku 6 mesecev po izgradnji kanalizacije; če to ni mogoče, mora imeti objekt čistilno napravo ali neprepustno greznico, iz katere je treba redno odvažati odpadno vodo v javno kanalizacijo;

- vsako leto posebej določiti pogoje za uporabo agrotehničnih sredstev – določi jih Kmetijska svetovalna služba;

- pri uporabi gnoja iz manjših hlevov s klasičnim načinom čiščenja upoštevati strokovna navodila kmetijske svetovalne službe; gnojiti se ne sme med 15. novembrom in 15. februarjem;

- s pomočjo Kmetijske svetovalne službe določiti kmetijske površine, primerne za raztresanje gnoja zaradi preprečevanja okužbe vode;

- za zbiranje gnoja urediti gnojišča brez odtoka;

- na farmah, ki za čiščenje hleva uporabljajo sistem splakovanja, zbirati gnojevko v neprepustnih bazenih;

- redno preverjati neprepustnost silosov za siliranje krme za potrebe govejih farm in cevovode ter bazene za zbiranje gnojevke;

- določiti kmetijske površine za polivanje z gnojevko in nadzor nad praznjenjem bazenov; gnojiti se ne sme med 15. novembrom in 15. februarjem;

- odvajati odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ki se mora zaključiti z ustrezno čistilno napravo, ali na manjšo čistilno napravo;

- javno kanalizacijsko omrežje in druge naprave za zbiranje in odvajanje odpadnih vod morajo biti nepropustne, kar je treba preveriti s tlačnim preizkusom;

- predhodno prečistiti in nevtralizirati industrijske odpadne vode ter jih speljati v javno kanalizacijsko omrežje;

- speljati padavinsko vodo z asfaltnih cest in ploščadi, na katerih poteka promet, v koritnice in jo prečistiti preko lovilca olj in usedalnikov ali jo preko lovilca olj speljati v javno kanalizacijsko omrežje;

- zbirati komunalne odpadke v kontejnerje, ki jih morajo komunalna podjetja redno prazniti na odlagališče izven varovanega območja;

- urediti prvo stopnjo zaščite za skladišča nafte, tekočih naftnih derivatov in nevarnih snovi;

- izvesti tehnični pregled cistern, cevovodov in priključkov enkrat letno;

- izvajati program ukrepov za preprečitev onesnaženja vodnega vira, ki ga morajo pripraviti železniška transportna organizacija in upravljalec cest.

Prepovedani so:

- uporaba biocidov na osnovi svinca, živega srebra, arzena, kloriranih ogljikovodikov, ciano-vodikove kisline, fenola, krezola in drugih podtalnici škodljivih snovi;

- intenzivna uporaba drugih agrotehničnih sredstev;

- prašičje farme;

- izgradnja novega vodovodnega omrežja, dokler ni zgrajen primeren kanalizacijski sistem;

- odlaganje odpadkov.

V III. območju varstva vodnih virov je pod posebnimi pogoji dovoljena gradnja čiste industrije in obrti, stanovanjska gradnja in vsa spremljajoča gradnja. V tem območju veljajo naslednji pogoji in omejitve:

Dovoljeno je:

- šport in rekreacija brez posebnih pogojev, ki sta tudi zaželjeni dejavnosti;

- reja živine;

- gradnja stanovanjskih objektov s pogojem, da so priključeni na javno kanalizacijo;

- izgradnja čiste industrije in obrti pod pogojem, da izpolnjuje vse potrebne ukrepe za zavarovanje voda pred onesnaževanjem;

- odpiranje gradbišč, gradbenih naselij in popravilo gradbenih strojev z upoštevanjem običajnih sanitarnih predpisov o varstvu voda;

- v skladišču nafte in tekočih naftnih derivatov imeti posamične cisterne s prostornino največ 20m³, skupna prostornina skladišča pa sme biti največ 100m³;

- promet z nafto, naftnimi derivati in nevarnimi snovmi po železnici brez posebnih varovalnih ukrepov;

- urejeni kamnolomi velikega javnega pomena;

- odlagališča komunalnih odpadkov v urejenih odlagališčih, manjših od 1 ha;

- odlagališča industrijskih odpadkov, vendar le pod pogojem, da so odpadki inertni in da je odlagališče urejeno po predpisih.

Obvezno je:

- pri uporabi gnoja iz manjših hlevov s klasičnim načinom čiščenja upoštevati strokovna navodila kmetijske svetovalne službe, gnojiti se ne sme med 15. novembrom in 15. februarjem;

- s pomočjo Kmetijske svetovalne službe določiti kmetijske površine, primerne za raztresanje gnoja zaradi preprečevanja okužbe vode;

- za zbiranje gnoja urediti gnojišča brez odtoka;

- priključitev objektov na kanalizacijo v roku 1 leta po izgradnji kanalizacije; če to ni mogoče, mora imeti objekt čistilno napravo ali neprepustno greznico, iz katere je treba redno odvažati odpadno vodo v javno kanalizacijo;

- odvajati odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ki se konča z ustrezno čistilno napravo, ali na manjšo čistilno napravo;

- urediti drugo stopnjo zaščite za skladišča in pretakališča nafte, tekočih naftnih derivatov in nevarnih snovi;

- izvesti tehnični pregled cistern, cevovodov in priključkov vsake 2 leti.

Prepovedani so:

- prašičje farme;

- vsaka dejavnost, ki uporablja nafto ali naftne derivate v količinah, večjih od 100 m³;

- vsa rudarska dejavnost razen urejenih kamnolomov velikega javnega pomena;

- nečista industrija in obrt;

tranzitni promet nafte, naftnih derivatov in nevarnih snovi po cestah.

IV. območje varstva vodnih virov je vplivno območje z blagim režimom varovanja za zaščito padavinskega zaledja Rižane pred onesnaženjem. V tem območju veljajo naslednji pogoji in omejitve:

Dovoljene so:

- vse dejavnosti z normalnim režimom varstva okolja;

- tranzitni promet nafte, naftnih derivatov in nevarnih snovi po cestah z urejeno II. stopnjo zaščite.

Obvezno je:

- II. stopnja zaščite za skladišča in pretakališča nafte, naftnih derivatov in drugih nevarnih snovi.

Prepovedane so:

- industrija in obrt, ki uporablja nevarne snovi;

- prašičje farme;

- tranzitni promet nafte, naftnih derivatov in nevarnih snovi po cestah, ki nimajo II. stopnje zaščite.

### Gozdovi s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami

#### Pri gospodarjenju z gozdovi s poudarjeno hidrološko funkcijo (hidrološka funkcija na 2. stopnji) je treba upoštevati predvsem naslednje usmeritve:

- zagotavljati stalno pokritost površin z gozdno vegetacijo;

- težiti k zviševanju lesnih zalog sestojev;

- izvajati negovalna dela v smislu krepitve stabilnosti in kakovosti sestojev in zagotavljati pestro strukturo in mešanost sestojev;

- v sestojih krepiti polnilni sloj;

- malopovršinsko obnavljanje sestojev;

- težiti je treba k naravnem pomlajevanju sestojev;

- uporaba kemičnih sredstev za zatiranje prenamnoženih žuželk naj se uporabi le izjemoma v primerih velikih gradacij, ki jih ni mogoče zajeziti z drugimi ukrepi. Uporaba naj bo strogo nadzorovana, izvajajo naj jo usposobljeni delavci. Krepiti je potrebno naravne mehanizme za uravnavanje številčnosti žuželk;za zaščito mladja pred divjadjo naj se uporabijo mehanski načini (ograja, tulci) in atestirani repelenti;

- pri sečnji naj se v motornih žagah uporabljajo za mazanje verige biološko razgradljiva olja;

- pri spravilu je treba posvetiti posebno pozornost tlem in podmladku. V primerih, ko bi se tla ali podmladek preveč poškodovalo s traktorskim spravilom naj se uporabi alternativne načine (žični žerjav, konji,...);

- gradnja gozdne infrastrukture in posegi v gozdove v smislu posegov v prostor nasploh naj bodo omejeni, skrbno načrtovani in izvajani. Pri gradnji naj se uporablja taka mehanizacija, ki povzroča najmanjše vplive na okolje;

- za vse posege v smislu posegov v prostor naj se pripravijo Poročila o vplivih na okolje;

- v območju s hidrološko funkcijo na drugi stopnji naj se ne načrtuje izgradnje odlagališč odpadkov, čimprej naj se pristopi k sanaciji divjih odlagališč odpadkov.

#### Pri gospodarjenju z gozdovi s poudarjeno varovalno funkcijo (varovalna funkcija na 2. stopnji) je treba upoštevati predvsem naslednje usmeritve:

- zagotavljati bioekološko in statično stabilnost sestojev;

- zagotavljati stalno pokritost površin z gozdno vegetacijo;

- zagotavljati pestro strukturo sestojev (tako po razvojnih fazah, kot tudi po vrstni in debelinski sestavi;

- zelo previdno in malopovršinsko obnavljati sestoje;

- obnova sestojev mora temeljiti na naravnemu pomlajevanju, izjemoma - če sestojev ni mogoče pomladiti po naravni poti, naj se sadijo rastišču primerne drevesne vrste

- zaradi zagotavljanja naravnega pomlajevanja je treba stalno spremljati številčnost populacij rastlinojede divjadi. Številčnost populacij rastlinojede divjadi je treba uravnotežiti s prehranskimi možnostmi okolja;

- z nego predvsem v mlajših razvojnih fazah zagotavljati stabilnost in kakovost sestojev; ohranjati in negovati polnilni sloj;

- sečnje naj bodo manj intenzivne;

- redno je treba izvajati sanitarne sečnje iglavcev in ukrepati v smislu preprečevanja širjenja podlubnikov;

- pri sečnji in spravilu je treba posvetiti posebno pozornost podmladku in tlem. V primerih, ko bi spravilo s traktorjem povzročilo prevelike poškodbe, naj se uporabi žični žerjav, oziroma naj se les pusti v gozdu; pri sečnji je treba dosledno izvajati gozdni red;

- gozdne prometnice naj se načrtujejo in gradijo v omejenem obsegu. Gradnja naj se izvaja previdno, uporablja naj se mehanizacija, ki ima najmanjši vpliv na okolico posega (bagerji, udarna kladiva,...), miniranje naj bo zelo omejeno in skrbno pripravljeno;

- posegi v smislu posegov v prostor so manj zaželeni, za morebitne posege, kakor tudi za gradnjo gozdnih prometnic naj se pripravijo Strokovne ocene o vplivih na okolje .

#### Pri gospodarjenju z gozdovi s poudarjeno biotopsko funkcijo je treba upoštevati predvsem naslednje usmeritve:

- ukrepi v gozdovih naj bodo naravnani k ohranjanju in krepitvi pestre strukture sestojev, tako površinsko, kakor tudi v vertikalnem prerezu in mešanosti drevesnih, grmovnih in zeliščnih vrst;

- sestoje naj se naravno in malopovršinsko pomlajuje;

- debelo manj kakovostno drevje  naj se pušča v sestojih da propade;

- v sestojih naj se puščajo sušice in sicer najmanj:

- 3 - 6 sušic/ha 3. - 4. debelinske stopnje;

- 2 - 5 sušic/10 ha 5. - 8. debelinske stopnje;

- 1 sušica na 20 ha > 8. debelinsko stopnjo;

- ohranja in neguje naj se grmovni in polnilni sloj;

- ohranja in neguje naj se plodonosne vrste;

- izvajanje del v gozdovih naj se prilagaja življenjskemu ritmu živali. Dela naj se ne izvajajo med gnezdenjem in poleganjem mladičev;

- izvajanje del naj bo čim bolj kratkotrajno;

- posegi v gozdove v smislu posegov v prostor naj bodo dovoljeni le izjemoma;

- izvajanje morebitnih posegov mora upoštevati naravne procese in življenjske ritme vrst, ki v območju prebivajo;

- za vse posege v prostor je potrebno izdelati Strokovno oceno o vplivih na okolje.

### Kmetijske površine

#### Na vseh kmetijskih povšinah naj se:

- uporabljajo okolju prijaznejša zaščitna sredstva za varstvo rastlin v predpisanih količinah;

- za gnojenje uporabljajo naravna sredstva in čim manj mineralnih gnojil;

- uporaba blata s čistilnih naprav in komposta iz odpadkov ni dopustna, saj je v njih preveč težkih kovin in težko razgradljivih organskih snovi;

- ohranjajo omejki;

- ohranjajo živice, še posebej v 20-metrskem pasu ob prometnejših cestah;

- izvaja travniškim pticam prijazen način košnje od sredine proti robovom travnika;

- priporoča kmetom prehod na kmetijsko okoljski program, predvsem v vodovarstvenih območjih.

### Poselitev

Pri poselitvi naj se upoštevajo določila prostorskih planov in prostorskih izvedbenih aktov.

## Podrobnejši režimi

#### Krajinski park Strunjan

Na območju Krajinskega parka Strunjan niso dovoljeni:

- gradnja in obratovanje industrijskih objektov in drugih objektov, ki služijo proizvodnji dejavnosti, razen za potrebe kmetijstva;

- večji površinski kopi, razen za potrebe kmetijstva;

- onesnaževanje vode, zraka in tal;

- odlagališča odpadkov;

- raba biocidov v večjem obsegu;

- vnašanje novih, za okolje netipičnih drevesnih in grmovnih vrst;

- gradnja individualnih počitniških hišic;

- strnjena pozidava.

#### Območje predlaganega Krajinskega parka Dragonja

V območju predlaganega Krajinskega parka Dragonja naj se upoštevajo naslednji režimi:

- ohranja  se sedanja raba prostora, spremembe namembnosti za potrebe pozidave niso dovoljene;

- ni dovoljena razpršena gradnja, razen če gre za nadomestne gradnje vsebinsko in oblikovno usklajene s prostorsko izvedbenimi akti in s smernicami pristojnega zavoda;

- novogradnje morajo biti priključene na kanalizacijo, imeti neprepustno greznico ali imeti urejeno č     istilno napravo;

- infrastrukturo (ceste, daljnovodi, rekreacijske poti, ...) je treba načrtovati tako, da se v največji možni meri izogibajo najpomembnejšim naravnim vrednotam in kulturni dediščini in so vizualno čim manj moteči;

- urejanje prometne infrastrukture naj temelji na izboljšanju obstoječih cestnih povezav. Pri obnovi cest in načrtovanju oz. obnovi drugih poti se je potrebno izogibati premostitvam vodotokov; kjer se jim ne da izogniti, morajo biti urejene tako, da ne ovirajo pretoka;

- za vse projekte razvoja, ki bi lahko ogrozili naravne vrednote in kulturno krajino, morajo biti predhodno izdelane ocene vpliva na okolje;

- ne spreminja se vodnega režima, razen če je to potrebno za vzdrževanje infrastrukture, za revitalizacijo mlinščic ali za uporabo sonaravnih malih akumulacij (ribniki, kali) za namakanje;

- na zgornjih pritokih reke Dragonje so dopustna samo nujna vzdrževalna dela za normalen pretok vode in zadrževanje poplavnih voda, ki naj se izvajajo na sonaraven način, v primernem letnem času in po posameznih odsekih;

- ohranja se naravna obvodna zarast in naraven rečni režim, razen v primeru, da vodotoki povzročajo škodo na kmetijskih zemljiščih ali objektih;

- ohranja se značilna podoba teras oz. podpornih zidov iz kamna;

- niso dovoljene melioracije oziroma velike agrarne operacije v dnu doline;

- na kmetijskih zemljiščih je dovoljena uporaba zaščitnih sredstev, ki so v skladu z določili Slovenskega kmetijskega okoljskega programa za integrirano ali ekološko pridelavo;

- ohranja naj se raba kmetijskih površin v območju, pri kmetovanju naj se spodbuja kulture, ki so značilne za submediteransko podnebje in nimajo velike potrebe po vodi,

- v gozdovih ni dovoljena uporaba kemičnih sredstev za zatiranje žuželk;

- ni dovoljeno v vznemirjanje živali, psi morajo biti razen pri lovu na povodcu;

- lov se ne izvaja med 8. in 16. uro od novembra do konca marca oziroma med 7. in 19. uro od aprila do oktobra;

- v ekosisteme se ne vnaša tujerodnih rastlinskih ali živalskih vrst, zaželjena je njihova odstranitev;

- ne pere se motornih vozil ali delovnih strojev;

- ni dovoljeno kampiranje, razen na za to urejenih mestih;

- ni dovoljeno prirejanje piknikov, razen na za to določenih mestih,

- ni dopustna gradnja turistične infrastrukture večjih zmogljivosti (hoteli, kompleksi počitniških hišic, teniška igrišča, bazeni, golf igrišče ipd.). Turistična infrastruktura naj se ureja v naseljih in naj bo povezana z rekreacijskimi potmi, ki bodo omogočale krožno povezanost turističnih ponudnikov, urejena pa naj bo skladno s tradicionalno rabo in podobo krajine;

- počivališča oziroma razgledišča naj se uredijo v naseljih, na razglednih točkah in v bližini naravnih vrednot in objektov kulturne dediščine. V bližini naravnih vrednot in objektov kulturne dediščine morajo počivališča in razgledišča urejena in postavljena tako, da jih ne bodo ogrožala. Oprema naj bo izdelana v krajevno značilnem slogu.

#### Območje predlaganega Kraškega regijskega parka

Spodbujajo se:

- ohranjanje pestre strukture in mozaičnosti krajine;

- ohranjanje pestrosti habitatov (travišč, visokostebelnih sadovnjakov, vinogradov, gozdov v različnih sukcesijskih stadijih, zaraščajočih površin,..).

- tradicionalna raba, preprečevanje zaraščanja, po potrebi tudi ponovno vzpostavljanje nezaraščenih površin;

- dejavnosti, ki ne onesnažujejo zraka, vode in tal in ne vplivajo negativno na podobo krajine.

Za območje predlaganega Kraškega regijskega parka veljajo naslednji varstveni režimi:

- infrastrukturni objekti se v prostor umeščajo v obstoječih koridorjih in izven območij pomembnih habitatov;

- izpuščanje neprečiščene odpadne vode ni dovoljeno;

- omejena je raba območja, predvsem taka, ki spreminja pogoje za ptice;

- jamske objekte se ohranja v naravnem stanju;

- širjenje kamnolomov ni zaželjeno, obstoječe je potrebno sanirati;

- ni dovoljeno naseljevanje alohtonih vrst;

- rekreacija mora biti usmerjena tako, da ne moti živalstva (plezanje, padalstvo,...);

- preprečuje se povzročanje hrupa.

# 3. cona: območje intenzivne rabe

V to cono so uvrščena območja, za katera je značilno intenzivno gospodarjenje. V tem primeru gre predvsem za intenzivno kmetijstvo, črpališča naravnih virov ter za del gozdov, kjer ni poudarjenih ekoloških ali socialnih funkcij.

Tudi v teh območjih je treba določiti varstvene režime, ki pa bodo opredeljevali predvsem pogoje za izvajanje določenih dejavnosti in aktivnosti.

## Kriteriji

- območja kmetijskih zemljišč, ki niso v drugih conah,

- območja pridobivanja mineralnih surovin z dopustnim širjenjem,

- gozdovi, ki nimajo poudarjenih ekoloških ali socialnih funkcij.

## Komentar

V to cono torej spadajo predvsem območja, za katera je značilna intenzivna raba v kmetijske namene ali pa v namene pridobivanja mineralnih surovin ter gozdovi, ki nimajo poudarjenih ekoloških ali socialnih funkcij.

V varstvenih režimih so za te dejavnosti predlagani pogoji za njihovo izvajanje ter predlogi za njihovo širjenje.

## Primeri

Vanganelska dolina, območje kmetijskih zemljišč od Bertokov do Sv. Antona, Debeli Rtič, pobočja izolskega amfiteatra, okolica Kort, Jagodje,…

## Splošni režimi

### Gozdovi

#### Pri gospodarjenju z lesno proizvodnimi gozdovi je treba upoštevati predvsem naslednje usmeritve:

- ohranja naj se gozdne ostanke v pretežno kmetijski krajini;

- mlajše sestoje je treba redno negovati;

- posegi v starejše sestoje naj bodo malopovršinski in ne prepogosti;

- težiti je treba k zviševanju lesnih zalog;

- težiti je treba k boljši strukturiranosti in mešanosti sestojev in s tem k oblikovanju stabilnih mešanih gozdov, pri negi naj se da poudarek avtohtonim drevesnim vrstam;

- prevladuje naj naravno pomlajevanje;

- stalno je potrebno spremljati in nadzorovati številčnost populacij rastlinojede divjadi. Številčnost populacij rastlinojede divjadi je treba uravnavati v smislu uravnoteženja številčnosti s prehranskimi možnostmi okolja.

### Kmetijska zemljišča

#### Na vseh kmetijskih površinah naj se:

- uporabljajo okolju prijaznejša zaščitna sredstva za varstvo rastlin v predpisanih količinah;

- za gnojenje uporabljajo naravna sredstva in čim manj mineralnih gnojil;

- uporaba blata s čistilnih naprav in komposta iz odpadkov ni dopustna, saj je v njih preveč težkih kovin in težko razgradljivih organskih snovi;

- ohranjajo omejki;

- ohranjajo živice, še posebej v 20-metrskem pasu ob prometnejših cestah.

#### Na večjih kompleksih kmetijskih površin je treba:

- zagotoviti mozaičnost kmetijskih kultur;

- obseg ene kulture v kosu naj ne bil večji od 0,5 ha;

- zagotoviti kolobarjenje s primernim ciklom in pestrostjo vrst ter navezavo na mozaičnost kultur;

- če je le mogoče, naj bi uporabljali nehibridne sorte in ekološko pridelano seme in sadike;

- izogibati se gojenju kultur, nastalih z genskim inženiringom;

- izvajati travniškim pticam prijazen način košnje od sredine proti robovom travnika;

- priporočen je prehod na kmetijsko okoljski program, predvsem v vodovarstvenih območjih

### Poselitev

Pri poselitvi upoštevaj določila prostorskih planov in prostorskih izvedbenih aktov.

# 4. cona: območje razvoja

Sem se uvrščajo območja, ki so namenjena predvsem urbanizaciji in razvoju industrije ter območja, v katera predlagamo možnost širjenja omenjenih dejavnosti.

## Komentar

Tudi za območja te cone je potrebno določiti režim, ki pa je odvisen od namena posameznega območja. Predvsem se režimi tukaj nanašajo na preprečevanje onesnaževanja, dvigovanje ravni kakovosti življenja ter na usklajevanje namembnosti posameznih območij.

Režimi naj bi bili najstrožji v območjih za poselitev, v industrijskih območjih naj se zahteva izpolnjevanje zahtev zakona o varstvu okolja in podzakonskih aktov, v mešanih območjih pa naj bo pri režimih podana velika pozornost hrupu, smradu in prašenju.

## Primeri

Ankaran, območje Luke, Bivje, Dekani, novejši predeli Kopra, vznožje gričevja med Šmarjami in Marezigami, novejši predeli Izole, Portorož, Lucija, letališče Portorož,…

## Kriteriji za vključitev v to območje

Ne izpolnjuje kriterijev za druga območja.

## Splošni režimi

### Prostorski razvoj

Pri gradnji objektov je treba upoštevati določila prostorskih planov in prostorskih izvedbenih aktov.

Pri načrtovanju prostorskega razvoja območja naj se pozidava usmerja predvsem v ta območja.

Viri

- Evidentiranje in kategorizacija degradiranih urbanih območij, Inštitut za arhitekturo in prostor pri Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, 1994-1995

- Naravovarstvene smernice za območje predvidenega parka Dragonja. Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran, maj 2001.

- Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih dokumentov Mestne občine Koper. Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran, junij 2001.

- Posebne strokovne podlage varovanja naravne in kulturne dediščine, Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Koper. Medobčinski zavod za varstvo narave in kulturne dediščine Piran, avgust 1991.

- Posebne strokovne podlage varovanja naravne in kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve planskih aktov občine Izola 1986-1990-2000, Izdelal MZVNKD Piran, oktober 1995,

- Posebne strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine za izdelavo zazidalnega načrta Marina v Izoli, izdelal MZVNKD Piran, dec.1989

- Posebni strokovne podlage za varstvo naravne in kulturne dediščine za izdelavo ureditvenega načrta »Pri svetilniku« v Izoli, izdelal Medobčinski zavod za spomeniško varstvo Piran, april 1984

- Prostorska ureditev obalnega območja - priporočila, Planerska delavnica, Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Izvršnimi sveti obalnih občin 1992/93

- Strokovne podlage krajinske zasnove doline Dragonje za območje organizacijske naloge v okviru sprememb in dopolnitev planskih aktov občine Koper. Investbiro Koper d.d., december 1995.

- Strokovne podlage za razglasitev naravnih znamenitosti v občini Koper, 1. del. Medobčinski zavod za varstvo narave in kulturne dediščine Piran, februar 1994.

- Predpisi:

- Zakon o ohranjanju narave, Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00,

- Zakon o varstvu okolja, Ur. l. RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99, 22/00,

- Zakon o gozdovih, Ur. l. RS, št. 30/93, 13/98, 56/99,

- Zakon o varstvu kulturne dediščine, Ur. l. RS, št. 7/99,

- Zakon o vodah, Ur. l. RS, št. 67/02,

- Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok, Ur. l. RS, št. 20/98,

- Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč, Ur. l. SRS, št. 25/76,

- Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline, Ur. l. RS, št. 29/01,

- Odredba o pogojih obiskovanja in zadrževanja v naravnem rezervatu Škocjanski zatok, Ur. l. RS, 58/01,

- Odlok o razglasitvi muzeja solinarstva za kulturni spomenik državnega pomena, Ur. l. RS, št. 29/01,

- Odlok o določitvi varstvenih pasov izvira Rižane in o ukrepih za zavarovanje voda, Uradne objave Primorskih novic, št. 7/88

- Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Izola, Uradne objave Primorskih novic, št. 31/84

- Odlok o razglasitvi krajinskega parka Strunjan, Uradne objave Primorskih novic, št. 3/90.